附件：

安徽城市管理职业学院视觉逻辑运动控制系统报价单

- 一、技术参数部分

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视觉逻辑运动控制系统 | 一、逻辑控制器 1、硬件参数 1.1、处理器：性能不低于Intel Celeron” N3350 1.1/2.4 GHz(双核)； 1.2、闪存：不小于2 GB； 1.3、存储：不小于32 GB eMMC； 1.4、US8 3.0接口：不少于2个； 1.5、独立以太网接口:不少于2个(10/100 Mbps)； 1.6、操作系统:支持Linux开放系统；（报价时需提供有CMA标识的国家认可的第三方专业检测机构的检测报告复印件，并提供第三方专业检测机构全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图）； 1.7、防护等级:不低于IP30； 1.8、支持的编程语言包括指令表(IL)、符号流程图(SFC)、梯形图(LD)、功能块图(FBD)、结构文本(ST)等IEC61131-3标准语言，也支持 C++、C#、Java、Python、MATLAB Simulink@等高级编程语言；支持不小于2种工程设计工具：Eclipse、Visual studio等；（报价时需提供有CMA标识的国家认可的第三方专业检测机构的检测报告复印件，并提供第三方专业检测机构全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图）； 1.9、支持不少于12种协议:包括但不限于S7、Modbus、Profinet、HTTP、HTTPS、SFTP、SNTP、SNMP、IPsec、OPC UA、MQTTgRPC等; （报价时需提供有CMA标识的国家认可的第三方专业检测机构的检测报告复印件，并提供第三方专业检测机构全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图）； 1.10、可在工业自动化解决方案数字软件商城直接下载的APP，用于大数据分析及大数据的相关应用；（报价时需提供有CMA标识的国家认可的第三方专业检测机构的检测报告复印件，并提供第三方专业检测机构全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图）； 1.11、具备建立在控制器内置Web server基础上的eHMI可视化功能模块，支持个性化、定制化界面开发，支持在标准Web browser上运行可视化界面；（报价时需提供有CMA标识的国家认可的第三方专业检测机构的检测报告复印件，并提供第三方专业检测机构全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图）； 1.12、视频输出接口：不少于1个； 1.13、云平台：支持阿里云、PROFICLOUD、AVS、Azure、Google Cloud等多种云平台；（报价时需提供有CMA标识的国家认可的第三方专业检测机构的检测报告复印件，并提供第三方专业检测机构全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图） 2、PLC编程软件 2.1、用于电气自动化控制器的工程软件平台，符合IEC 61131-3标准规定； 2.2、符合IEC 61131-3的编程和自动化系统、规划自动化系统、设置硬件和网络参数、以网络为导向或完全图形化编程； 2.3、具备建立在控制器内置Web servers基础上的eHMI可视化功能模块，支持个性化、定制化界面开发，支持在标准Web browser上运行可视化界面； 2.4、用于诊断的控制单元、集成可视化编辑器； 2.5、集成功能：分析、评估、数据采集、编程、组态、诊断、维护、通信、功能安全； 2.6、支持的编程语言：功能块图（FBD）、梯形图（LD）、结构文本（ST）、符号流程图（SFC）； 2.7、组态：PROFINET（GSDML版本2.2或更高），INTERBUS，IO-Link修订版本1.1； 2.8、操作系统：1709版本以上的Windows®10（64位），或22621.963版本以上的Windows® 11； 2.9、支持的语言：英语、中文； 2.10、报价时需提供有CMA标识的国家认可的第三方专业检测机构的检测报告复印件，并提供第三方专业检测机构全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图 二、相机 1、视觉传感器：≥40万像素； 2、规格：CMOS全局快门，彩色； 3、功能：高速，高性能； 4、有效像素720*540； 5、数字I/O: 6-pin P7接头提供供电和I/O：1 路光耦隔离输入（Line0），1 路光耦隔离 输出（Line1），1 路双向可配置非隔离I/O（Line2）。 三、执行机构 1、X/Y/Z轴行程：≥300mm/200mm/300mm 2、电机功率X/Y/Z轴：≥200w/100w/200w 3、最高速度：不小于200mm/s 4、负载：≥0.5kg 5、伺服驱动参数要求：额定输出功率X轴Z轴为0.2kw，Y轴为0.1kw，电压等级200V，PROFINET总线通讯 6、电机采用伺服电机，额定功率X轴Z轴为0.2kw，Y轴为0.1kw，电压等级200V，23位绝对值编码器，3000rpm，有小容量、高转速、低惯量的特点。 四、立体仓库 1、仓储货架由铝型材和铝塑板搭建而成，用于放置识别后的物料。 2、仓储货架包含不少于12个库位，每个库位长宽高尺寸不小于：50mm/70mm/110mm。 3、检测物料为正方形、圆形、三角形计数片，每种计数片不少于红黄蓝3种颜色。 | 套 | 1 |

- 二、供应商报价部分

- (一)营业执照（扫描件）

- (二)报价单（盖章）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本公司承诺： 1. 报价包含税金、货物及设备运输安装调试等一切费用； 2．硬件设备免费质保期_____年(不低于一年)；合同签订时提供厂家售后服务承诺函。 其它承诺：承诺本公司无其它关联企业参与，如违反此承诺，愿承担一切后果。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价：大写金额 小写金额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司名称： (加盖章) 日 期： 2025 年 月 日 联系人： 电话： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：如有多页，每页均要加盖单位公章。