# 2018年安徽省职业院校技能大赛高职组“数字化矿山监测技术”项目竞赛规程

## 一、竞赛项目名称

赛项名称：数字化矿山监测技术

项目归属：资源环境与安全大类

## 二、竞赛目的

为促进职业院校学生实际操作技能水平，调动广大学生参与实践训练的积极性，提升矿山行业职业教育能力，促进职业院校整体教学水平的提升，为矿山输送合格的安全技术技能型人才。

通过竞赛，进一步推进资源环境与安全大类相关专业工学结合人才培养，促进校企合作办学，实现专业与产业对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接，培养适应矿山行业技术发展需要的高素质技术技能型专门人才，拓展和提高职业教育的社会认可度；展示高职教育改革和人才培养的成果，激发学生学习兴趣，促进职业院校之间相关专业人才培养改革成果交流。

## 三、竞赛方式与内容

### （一）竞赛方式

1、竞赛采取团队比赛方式，每个参赛队由3名选手组成，3名选手须为同校2018年4月前在籍的高等职业院校学生，不限制性别、年级，其中队长1名，每支参赛队不超过两名指导教师。每校不超过三支参赛队。不邀请省外代表队参加。

2、竞赛项目采用具体的工作任务要求、同样的工作条件。比赛分批次进行，参赛队比赛的先后顺序由赛前抽签确定。

3、参赛队在规定时间内，以现场操作的方式，根据竞赛技术文件的具体要求，按照正确的操作步骤，利用赛场提供的设备、工具和技术资料，在规定的时间内完成规定的工作任务，并正确填写比赛记录表。

4、竞赛采用现场操作由裁判员现场评分。

### （二）竞赛内容

1、光学瓦斯检定器选定及故障判断（10min，10分）

对抽取的一组（每组6台）光学瓦斯检定器进行检查、判断，从中选出1台完好仪器，查出并记录其余5台仪器存在的9个故障，每台故障机有1-3个故障。

2、分站和传感器的故障处理（30min，10分）

对抽取的一组（每组3台分站和7台传感器）检查、排除故障，每台1-3个故障；并对每台仪器故障排除进行详细的记录。

3、采掘工作面瓦斯传感器的设置（60min，24分）

对随机抽取的一组题目进行分析、判断及计算，确定矿井瓦斯等级类型，结合题目要求利用计算机软件（Auto CAD）进行采掘工作面甲烷传感器布局设计和说明。

- 实测瓦斯浓度、二氧化碳浓度及数据校正（10min，10分）

实测给定瓦斯和二氧化碳的浓度，并对测定读数进行真实值校正计算，并填写检测报告表。

5、自救器的佩戴、自救和互救（8min，5分）

模拟发生火灾事故时自救器佩戴、伤员自救和互救。

6、采掘工作面瓦斯传感器和分站的安装和调校（60min，24分）

采掘工作面瓦斯传感器的安装和调校以及分站的连接和调试。

7、模拟矿井通风系统瓦斯管理（14min，17分）

手指口述下井测定瓦斯前的准备工作；在模拟的矿井通风系统按照矿井瓦斯检测和管理要求，一边操作一边口述矿井通风系统中的瓦斯检测程序和管理要点。

## 四、竞赛规则

1、选手必须遵守竞赛规则，文明竞赛，服从裁判，否则取消参赛资格。

2、参赛选手须为高等学校全日制在籍学生；本科院校中高职类全日制在籍学生；五年制四、五年级学生均可报名参加高职组比赛。参赛选手须1994年5月1日后出生。

3、竞赛需采取多场次进行，由赛项组委会按照竞赛日程表组织各领队参加公开抽签，确定各队参赛场次，参赛队按照抽签确定的参赛时段进入比赛场地参赛，不得自行调整，同一学校的参赛队尽量安排同一批次比赛。

4.参赛选手按大赛组委会规定时间到达指定地点，凭参赛证、学生证和身份证（三证必须齐全）进入赛场，并随机抽取机位号。选手迟到15分钟取消竞赛资格。各队领队、指导教师及未经允许的工作人员不得进入竞赛场地。

赛位号由参赛选手抽取，抽取赛位号的步聚：

（1）抽签由赛场工作人员主持；

（2）参赛选手随机抽取赛位号，并在赛位记录单上签名确认；

（3）赛位号不对外公布，抽签结果由赛项组委会密封后统一保管，在评分结束后开封统计成绩。

5、裁判组在赛前30分钟，对参赛选手的证件进行检查及进行大赛相关事项教育。参赛选手在比赛前20分钟进入比赛工位，确认现场条件无误；比赛时间到方可开始操作。

6、参赛选手必须严格按照设备操作规程进行操作。参赛选手不得携带通讯工具和其它未经允许的资料、物品进入大赛场地，不得中途退场。如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消大赛成绩。

7、参赛选手须在比赛工位的计算机规定文件夹内将比赛过程中产生的所有电子文件存贮在任务书中指定的存储位置，不得自存位置，否则成绩无效；竞赛所用的计算机由竞赛组委会统一提供。

8、比赛过程中，须严格遵守相关操作规程，确保设备及人身安全，并接受裁判员的监督和警示；比赛过程中出现设备故障等问题，应提请裁判确认原因。若因非选手个人因素造成的设备故障，裁判请示裁判长同意后，由裁判长视具体情况做出裁决（暂停比赛计时或调整至最后一批次重新比赛）；若因选手个人因素造成设备故障或严重违章操作，裁判长有权决定终止比赛，直至取消比赛资格。

9、参赛选手在比赛过程中可提出设备器件更换要求。更换的器件经裁判组检测后，如为非人为损坏，视现场耽误时间予以补时；如人为损坏或器件正常，每次扣3分。

10、若参赛队提前结束竞赛，应由队长举手向裁判员示意，裁判将停止计时，比赛结束时间由裁判员记录，参赛队结束比赛后不得再进行任何操作。

11、参赛选手完成比赛项目后，提请裁判到工位处检查确认并登记相关内容，选手签字确认后听从裁判指令离开赛场。裁判填写执裁报告。

12、比赛结束，参赛选手需清理现场，并将现场设备、设施恢复到初始状态，经裁判确认后方可离开赛场。

## 五、竞赛场地与设施

### （一）竞赛时间、地点和场地要求

1、竞赛时间：2018年3月29日报到 熟悉场地，3月30、31日

表1 竞赛日期和竞赛日程安排

| 日期 | 时间 | 内容及地点 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3月29日 | 08:00-14:30 | 报到 【学院四号教学楼一楼就业大厅】 | 保卫组 接待组 |
|  | 15:00-17:30 | 选手和指导老师熟悉赛场及设备 【比赛现场】 | 能源系 |
|  | 17:00-17:30 | 参赛队领队会，同时进行竞赛场次抽签 【院办公楼二楼会议室】 | 赛务组 监审组 裁判组 |
|  | 17:40-19:00 | 就餐 【食堂二楼】 | 接待组 后勤组 |
| 3月30日 | 08:00-08:30 | 开幕式 【四号教学楼前广场】 | 赛务组 保卫组 办公室 |
|  | 07:00-07:30 | 第一场竞赛选手检录赛位抽签（每场安排二个代表队） | 赛务组 监审组 裁判组 保卫组 |
|  | 07:30-12:00 | 第一场比赛 |  |
|  | 第一场选手提供早餐；第一场选手封闭至12:30【一号教学楼一楼】，等第二场和第三场选手入场后方可离场；赛场不提供第一场选手午餐（选手到食堂二楼就餐） |  |  |
|  | 09:30-10:00 | 第二场竞赛选手检录赛位抽签 |  |
|  | 10:00-15：00 | 第二场比赛（含午餐时间30min） |  |
|  | 第二场选手封闭至15:30【一号教学楼一楼】 |  |  |
|  | 11:30-12:00 | 第三场竞赛选手检录赛位抽签 |  |
|  | 12:00-12:30 | 裁判、工作人员、第二场和第三场选手现场就餐 | 接待组 后勤组 |
|  | 12:30-17:00 | 第三场比赛 | 赛务组 监审组 裁判组 保卫组 |
|  | 17:30-19:00 | 晚餐 【食堂二楼】 | 接待组 后勤组 |
|  | 20:00-22:00 | 竞赛评判 | 赛务组 监审组 裁判组 保卫组 |
| 3月31日 | 08:30-10:00 | 闭幕式（颁奖典礼） 【学院一号教学楼阶梯教室】 | 赛务组 监审组 裁判组 保卫组 办公室 |

实操比赛流程（实施任务时间不包括换场地时间和下一项目开始前的等待时间）：

检录（10分钟）

赛前准备（15分钟）

实施任务（192分钟）

任务完成

评定成绩

比赛结束

超时

是

否

2、竞赛地点：淮南职业技术学院

3、场地要求

（1）光学瓦斯检定器选定及故障判断，分站和传感器的故障处理，实测瓦斯浓度、二氧化碳浓度及数据校正，自救器的佩戴、自救和互救，每个分项竞赛场地不能小于二十平方米，通风、采光良好。

（2）每个分项竞赛场地设有安全逃生标志。

（3）采掘工作面瓦斯瓦斯传感器和分站的安装和调校，模拟矿井通风系统瓦斯管理设置在模拟矿井，模拟矿井必须具有掘进工作面和综采工作面，巷道设置满足《煤矿安全》规程的要求。

（4）采掘工作面瓦斯传感器的设置在赛项执委会指定的机房完成，赛项执委会提供安装有常用CAD绘图软件的计算机。

### （二）竞赛设施

1、比赛使用设备

表2 数字化矿山监测技术比赛需用设备

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分站 | KJ90-F8（D）矿用本安型 |  |
| 2 | 传感器 | KG9001C |  |
| 3 | 笔记本电脑 | i7-7500U 4G 1TB 2G独显 |  |
| 4 | 光学瓦斯测定仪 | CJG-10 |  |
| 5 | 精密气压计 | CP02/20 |  |
| 6 | 多种有害气体检测器 | DQJ-50 |  |
| 7 | 压缩氧自救器 | ZYX45 |  |
| 8 | 空盒气压计 | DYM3型 |  |
| 9 | 酒精温度计 | 量程0～60℃ |  |
| 10 | 电子风速表 | CFJ25 |  |
| 11 | 瓦斯标气 | 5%以内 |  |
| 12 | 二氧化碳标气 | 2%以内 |  |

2、瓦斯检测配备工具

表3 瓦斯检测需用工具

| 序号 | 材料工具 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学瓦斯检定器 | CJG-10（AQG-1）型 | 台 |  | 0-10%（合格1台，故障5台） |
| 2 | 温度计 | 量程0～60℃ | 支 | 12 |  |
| 3 | 空盒气压计 | DYM3型 | 个 | 12 |  |
| 4 | 秒表 |  | 个 | 若干 |  |
| 5 | 机械式风速表 | CFJ25 | 台 | 若干 |  |
| 6 | 硅胶 |  |  |  | 失效若干（1-2mm） 完好若干（2-3mm） |
| 7 | 钠石灰 |  |  |  | 失效若干（1-3mm） 完好若干（3-5mm） |
| 8 | 干电池 |  | 节 | 若干 |  |
| 9 | 多种气体检测器 | DQJ-50 | 个 | 若干 |  |
| 10 | 检定管 |  | 支 | 若干 | CO2、O2 |
| 11 | 粉笔 |  | 支 | 若干 |  |
| 12 | 有害气体记录表、圆珠笔 |  | 本 | 20 |  |
| 13 | 工作服、腰带、安全帽 |  | 套 | 12 |  |
| 14 | 矿灯、灯带 |  | 个 | 各12 |  |
| 15 | 矿靴 |  | 双 | 12 |  |
| 16 | 自救器 |  | 个 | 若干 |  |
| 17 | 瓦斯和二氧化碳混合气样（提供） |  | 瓶 | 6 | 第三方若干 |
| 18 | 瓦斯探棒 |  | 个 | 12 |  |
| 19 | 航空连接线 |  | 个 | 10 | 第三方若干 |
| 20 | 两通 |  | 个 | 10 | 第三方若干 |
| 21 | 三通 |  | 个 | 10 | 第三方若干 |
| 22 | 电工工具 |  | 套 | 5 | 第三方若干 |

### （三）安全保障

1、选手在进行比赛时达到规定时间后，不管完成与否，必须立即停止，准备下一项目。

2、比赛过程中，选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛，正确使用仪器仪表。不得野蛮操作，不得损坏仪器、仪表、设备，否则，一经发现立即责令其退出比赛。

3、搞好自主保安，比赛中选手不得出现自身伤害事故，凡出现自身伤害者从其总分中扣除20分。另外：每提前1分钟完成所有项目加1分，最多加5分。

4、项目开赛前应提醒选手注意操作安全，对于选手的违规操作或有可能引发人身伤害、设备损坏等事故的操作，应及时制止，保证竞赛安全、顺利进行。

5、应急处置措施：

（1）每个竞赛场地必须配备两名医务人员。

（2）医务人员做好对晕倒地、意外伤害或患病学生进行检查救治，病情严重的第一时间送就近医院救治。应急办及时将情况报告组长。

（3）安排人员负责善后工作。

6、所有参赛选手在比赛期间必须由各参赛院校为参赛选手购买意外伤害保险，报到时查验原件或复印件，如未买禁止参赛。

## 六、竞赛成绩评定与奖项设置

### （一）评分原则

本竞赛评分标准本着“公平、公正、公开、科学、规范”的原则进行制订，注重考核选手的职业综合能力和技术应用能力。

1、技能操作竞赛由裁判员依据选手现场实际操作规范程度、操作质量、文明操作情况和操作结果，按照技能操作规范评分细则及评分标准对每个项目单独评分后得出成绩。

2、竞赛名次按成绩高低排定，总成绩相同者，以实际操作技能成绩高者为先，实际操作技能成绩相同时，按竞赛完成时间短者为先。

3、在竞赛过程中，有作弊行为者，将取消其参赛项目的得分，并在其所在参赛队总分中扣除10分。

### （二）评分方法

#### 1、光学瓦斯检定器选定及故障判断（10min，10分）

（1）错判、漏判仪器故障点。查出并记录其余5台仪器存在的9个故障，5台故障仪器中每台仪器有1-3个故障，故障不重复，每处扣1分，9个故障点共9分。

（2）每组有一台合格仪器。合格仪器选择错误扣6分，选对得1分。

光学瓦斯鉴定器故障类别：

（1）干涉条纹宽度偏大

（2）钠石灰失效

（3）干涉条纹后视现场不足

（4）钠石灰颗粒不均匀

（5）干涉条纹倾斜

（6）主调螺旋盖缺链条

（7）干涉条纹宽度偏小

（8）缺主调螺旋固定螺丝

（9）干涉条纹前视现场不足

（10）缺目镜护盖

（11）小数精度不正确

（12）照明装置组缺护盖

（13）硅胶失效

（14）隔片位置不正确

（15）吸收管缺隔片

#### 2、分站和瓦斯传感器的故障处理（30min，10分）

（1）错判、漏判仪器故障点。查出并记录3台分站存在的3个故障，每台分站仪器有1个故障，故障不重复，每处扣1分，3个故障点共3分；6台瓦斯传感器存在的6个故障，每台传感器有1个故障，故障不重复，每处扣1分，6个故障点共6分。

（2）每组瓦斯传感器有一台合格仪器。合格仪器选择错误扣6分，选对得1分。

分站和瓦斯传感器故障类型：

（1）分站故障

1）分站电源箱工作时显示不准确、出现乱断电

2）分站电源显示灯不亮

3）分站电源箱直流电源发光二极管不指示

4）分站电源箱与地面监控主机不能正常通讯

5）当交流电源停电时，备用电源不能正常投入工作

（2）传感器故障

1）传感器显示“L.LL”

2）自检时传感器显示2.AA或2.bb

3）报警时有光无声或声音嘶哑

4）报警时无声无光

5）传感器接收不到遥控信号

6）数码管故障

7）传感器显示“8.88”或其他不明字符

8）遥控不起作用

9）电源电路故障

#### 3、采掘工作面瓦斯传感器的设置（60min，24分）

（1）采掘工作面传感器布置设计（19分）

通风系统错误本项目不得分；图纸的图幅和图框尺寸设计不正确扣4分，标题栏的设计不符合要求扣2分；设计示意图不完整，每缺一处扣分1分，扣完小项分为止。

（2）设计说明（5分）

设计说明与设计图纸不符，每一处扣分1分，扣完小项分为止。

#### 4、实测瓦斯浓度、二氧化碳浓度及数据校正（10min，10分）

（1）瓦斯检定器清洗气室并调零。

（2）抽取指定混合气体气样，读取测定的浓度值，并记录。

（3）读取空盒气压计和温度计的示值，并记录。

（4）根据测量的环境条件对光学瓦斯检定器测定的读数进行真实值校正计算（要有计算过程，保留两位小数），并填写检测报告表。

#### 5、自救器的佩戴、自救和互救（8min，5分）

（1）说出自救器的作用和使用条件。（1分）

（2）模拟发生火灾（瓦斯）事故时佩戴自救器过程。（2分）

（3）模拟发生火灾（瓦斯）事故时伤员自救和互救（2分）

#### 6、采掘工作面瓦斯传感器和分站的安装和调校（60min，24分）

（1）采掘工作面分站连接、设置和调试。（12分）

（2）传感器安装、设置和调校（12分）

#### 7、模拟矿井通风系统瓦斯管理（14min，17分）

（1）测定瓦斯前的准备工作（3分）

1）仪器完好性检查（0.5分）

①目镜组件:护盖、链条完好，两固定点牢固，固定螺丝齐全；提、按、旋转过程中，平稳、灵活可靠、无松动、无卡滞现象。（0.1分）

②开关:护套贴紧开关，松紧适度、无缺损；两光源开关按时有弹性、完好。（0.1分）

③主调螺旋:护盖、链条完好，两固定点牢固；旋钮完好，旋时灵活可靠，无杂音、无松动、无卡滞现象。（0.1分）

④皮套、背带:皮套完整、无缺损、纽扣能扣上；背带完好、长度适宜。（0.1分）

⑤微调螺旋:旋钮完好，旋时灵活可靠，无杂音、无松动、无卡滞现象。（0.1分）

2）药品检查（0.5分）

①水分吸收管检查：硅胶光滑呈深蓝色颗粒状，变粉红色为失效；吸收管内装的隔圈相隔要均匀、平整，两端要垫匀脱脂棉，内装的药量要适当。（0.25分）

②二氧化碳吸收管检查：药品（钠石灰）呈鲜艳粉红色，药量适当、颗粒粒度均匀（一般约2～5mm）。变浅、变粉白色为失效，呈粉末状为不合格，必更换，更换后需做简单的气密性和畅通性试验。（0.25分）

3）检查气路系统（0.5分）

①检查胶管、吸气球：胶管无缺损，长度适宜；吸气球完好、无龟裂、瘪起自如。（0.15分）

②检查仪器密封性：用手捏扁吸气球，另一手堵住检测胶管进气孔，然后放松吸气球，吸气球一分钟不胀起，表明气路系统不漏气。（0.15分）

③检查气路是否畅通：放开进气孔，捏放吸气球，吸气球瘪起自如时表明气路畅通。（0.2分）

4）检查电路系统和光路系统（0.5分）

①光干涉条纹检查：按下光源电门，调节目镜筒，观察分划板刻度和光干涉条纹清晰，光源灯泡亮度充分。（0.25分）

②微读数检查：按下微读数电门，观察微读数窗口，光亮充分、刻度清晰。（0.25分）

5）检查仪器精密度（0.5分）

①主读数精度检查：按下光源电门，将光谱的第一条黑色条纹（左侧黑纹）调整到“0”位，第5条条纹与分划板上“7％”数值重合，表明条纹宽窄适当，精度符合要求。（0.25分）

②微读数精度检查：按下微读数电门，把微读数刻度盘调到零位；按下光源电门，调主调螺旋，由目镜观察，使即定的黑色条纹调整到分划板上“1％”位置；（0.1分）调整微调螺旋，使微读数刻度盘从“0”转到“1.0”，分划板上原对“1％”的黑色条纹恰好回到分划板上的零位时表明小数精度合格（小数精度允许误差为±0.02％）。（0.15分）

6）仪器整理（0.5分）

将检查完好的仪器放入工具包或背在肩上（要求整理好）（0.25分），然后根据井下工作要求，领取瓦斯检查记录手册、笔、多种气体检测器、检定管、温度计等工具和用品。（0.25分）

（2）采煤工作面通风系统瓦斯检查管理（14分）

1）清洗气室并调零（1分）

①清洗瓦斯气室：在待测瓦斯地点的进风流中，将二氧化碳吸收管、水分吸收管都接入测量气路，捏放吸气球5～10次，吸入新鲜空气清洗瓦斯气室。（0.5分）

②仪器调零：按下微读电源电门，观看微读数观测窗，旋转微调螺旋，使微读数刻度盘的零位与指示板零位线重合；按下光源电门，观看目镜，旋下主调螺旋盖，调主调螺旋，在干涉条纹中选定一条黑基线与分划板上零位重合，并记住这条黑基线;再捏放吸气球5～10次，看黑基线是否漂移，如果出现漂移，需重新调零。调零完毕要盖好主调螺旋盖，防止基线因碰撞而移动。（0.5分）

2）采煤工作面通风系统瓦斯检查管理（13分）

①采煤工作面进风巷瓦斯检查管理（4分）

检查采煤工作面进风巷风流中的瓦斯浓度，口述安全管理标准和分析超限原因，并采取相应的处理措施。（1分）

检查采煤工作面进风巷风流中的二氧化碳浓度，口述安全管理标准和分析超限原因，并采取相应的处理措施。（1分）

及时将检查结果填入瓦斯检查工手册和现场的检查记录牌板上。（1分）

检查沿途通风设施是否符合安全质量标准。（1分）

②采煤工作面瓦斯检查管理（3分）

采煤机附近瓦斯检查，口述安全管理标准和超限处理措施。（1分）

工作面中部液压支架处瓦斯检查，口述安全管理标准和超限处理措施。（1分）

测定采煤工作面风流的温度，口述安全管理标准和分析超标原因，并采取相应的处理措施。（1分）

③采煤工作面上隅角和回风巷瓦斯检查管理（6分）

检查采煤工作面上隅角的瓦斯浓度，口述安全管理标准和分析浓度过高的原因，并采取相应的处理措施。（2分）

检查采煤工作面回风巷距离工作面10～15米处风流中的瓦斯浓度，口述安全管理标准和超限处理措施；（0.6分）对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数。（0.8分）

检查采煤工作面回风巷距离回风上山10～15米处风流中的瓦斯浓度，口述安全管理标准和超限处理措施；（0.8分）对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数。（0.8分）

及时将检查结果填入瓦斯检查工手册和现场的检查记录牌板上。（1分）

### （三）评分细则

竞赛评分细则具体见测定评分标准表（附表4—附表13）。

#### 1、光学瓦斯检定器选定及故障判断评分标准表

表4 光学瓦斯检定器选定及故障判断评分标准表

| 项目 | 内容 | 操作程序 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光学瓦斯检定器选定及故障判断 | 1.故障判断 | 对抽取的一组（每组6台）光学瓦斯检定器进行检查、判断，查出并记录其中5台仪器存在的9个故障。 | 9 | 错判、漏判仪器故障点（问题、故障等），每处扣分1分。 |
|  | 2.选出合格仪器 | 从中选出1台完好仪器。 | 1 | 合格仪器选择错误，扣6分。 |
| 合计 |  |  | 10 |  |

#### 2、分站分瓦斯传感器的故障处理评分标准表

表5 分站分瓦斯传感器的故障处理评分标准表

| 项目 | 内容 | 操作程序 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分站和瓦斯传感器的故障处理 | 1.故障处理 | 对抽取的一组（每组3台分站和7台传感器）检查、排除故障，每台1-3个故障；并对每台仪器故障排除进行详细的记录。 | 9 | 错判、漏判仪器故障点（问题、故障等），每处扣分1分。 |
|  | 2.选出合格瓦斯传感器 | 从中选出1台完好瓦斯检查仪器。 | 1 | 合格仪器选择错误，扣6分。 |
| 合计 |  |  | 10 |  |

#### 3、采掘工作面瓦斯传感器设置评分标准表

表6 采掘工作面瓦斯传感器设置评分标准

| 项目 | 内容 | 操作程序 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采掘工作面甲烷传感器布局设计 | 1.采掘工作面甲烷传感器布局设计 | 1.图纸的图幅和图框尺寸设计； 2.标题栏的设计； 3.根据题目要求设计相应的采掘工作面通风系统示意图，并利用AutoCAD（2010版）软件进行绘制； 4.在所绘制的示意图上进行相关位置甲烷传感器的布局设置。 5.进行相关内容的标注。 | 19 | 矿井瓦斯等级类型错误本项目不得分;通风系统错误本项目不得分；图纸的图幅设计不正确扣4分，标题栏的设计不符合要求扣2；设计示意图不完整，每缺一处扣分1分，扣完小项分为止。 |
|  | 2.设计说明 | 1.根据设计进行相应的设计说明。 | 5 | 设计说明与设计图纸不符，每一处扣分1分，扣完小项分为止。 |
| 合计 |  |  | 24 |  |

#### 4、瓦斯浓度、二氧化碳浓度测定评分标准表

表7 瓦斯浓度、二氧化碳浓度测定评分标准表

| 项目 | 操作内容 | 操作标准 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦斯测定 | 1.测定瓦斯 | （1）抽取气样； （2）读取整数； （3）读取小数。 | 1 | 抽取气样时换气次数少于5次扣0.5分，不进行整数读取扣0.25分，不进行小数读取扣0.25分，扣完本项分为止。 |  |
|  | 2.环境测定 | （1）用空盒气压计测定现场气压，用温度计测定现场空气温度； （2）对气压读数进行刻度、温度和补充修正，修正后的示值填写到现场报告表上。 | 3 | 1.不进行气压和温度测定扣3分，气压读数精确到一百帕，每差一百帕扣1分，最多扣1.5分，温度读数精确到1℃，每差1℃扣1分，最多扣1.5分。 2.气压读数修正：无计算公式扣0.5分、无计算过程或计算公式错误，分别扣1分。 |  |
|  | 3.光学瓦斯检定器读数校正，将真实值填写报告表 | （1）根据现场环境测定数据，列出校正系数公式： [K=345.8（273+t）/p]；并有计算过程； （2）计算瓦斯真实值：瓦斯测值乘以校正系数K得出瓦斯真实测值，要有计算公式和计算过程； （3）将瓦斯真实值填入报告表。 | 2 | 1.真实值与气样标准值绝对误差每差0.02%扣0.2分，最多扣2分。 2.未精确到小数点后2位数或超过2位数，扣0.5分。 3.未列出校正系数公式扣1分，计算每少一步扣0.25分。计算无结果扣1分。 4.扣完小项分为止。 |  |
| 二氧化碳 测定 | 4.混合气体测定 | （1）抽取气样； （2）读取整数； （3）读取小数。 | 1 | 抽取气样时换气次数少于5次扣0.5分，不进行整数读取扣0.25分，不进行小数读取扣0.25分，扣完本项分为止。 |  |
|  | 5.二氧化碳浓度计算，将计算真实值写在报告表 | （1）二氧化碳浓度的计算； （2）计算二氧化碳的真实值；要有计算过程； （3）将瓦斯真实值填入报告表。 | 3 | 1.真实值与气样标准值绝对误差每差0.02%扣0.2分，最多扣3分。 2.未精确到小数点后2位数或超过2位数，扣0.5分。 3.未列出校正系数公式扣1.5分，计算每少一步扣0.5分。计算无结果扣1.5分。 4.扣完小项分为止。 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |  |

表8 瓦斯、二氧化碳浓度实测报告表

参赛队：__________     选手姓名：___________     选手编号：___________

1、测定CH4 整数：______________ 小数：______________ 测出的瓦斯浓度 C=________________ 2、环境测定 Ps=_________________ t=_______________ 修订公式 P= = 3、求出真实瓦斯浓度值（保留两位小数）： 4、求出混合气体浓度值（保留两位小数）： 5、求出真实二氧化碳浓度值（保留两位小数）：

操作时间：_______________ 得分：

评委（签名）：

#### 5、自救器佩戴、自救和互救评分标准表

表9 自救器佩戴、自救和互救评分标准表

| 项目 | 内容 | 操作程序 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自救器佩戴、自救和互救 | 1.佩戴说明 | （1）使用条件。 （2）作用。 | 1 | 未按要求进行口述，每项扣0.5分，扣完本项分为止。 |  |
|  | 2.佩戴过程 | （1）将自救器移到胸前。 （2）扳开挂钩取下上盖，展开气囊。 （3）取下口具塞，把口具放入唇齿之间，咬住牙垫紧闭嘴唇。 （4）打开气瓶开关，然后按动补气压板，气囊迅速鼓起。 （5）戴鼻夹。 （6）在呼吸的同时按动手动补给按钮1-2s，气囊浆要充满氧气时立即停止。 | 2 | 未按要求操作，每项扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 3.自救互救 | （1）靠近伤员判断意识。 （2）呼救。 （3）判断颈动脉、判断呼吸。 （4）胸外按压。 （5）畅通气道。 （6）打开气道 （7）吹气。 | 2 | 未按要求操作，每项扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 合计 |  |  | 5 |  |  |

#### 6、采掘工作面瓦斯传感器和分站的安装和调校

表10 采掘工作面瓦斯传感器和分站的安装和调校

| 项目 | 内容 | 操作程序 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采掘工作面瓦斯传感器和分站的安装和调校 | 1.采掘工作面分站安装和调试 | （1）分站的安装的位置。 （2）分站通道设置。 | 12 | 分站安装位置不正确扣2分，分站通道设置每个通道设置不正确扣1分，扣完为止。 |
|  | 2.采掘工作面瓦斯传感器安装和调校 | （1）传感器的标气调校。 （2）传感器的安装的位置。 （3）传感器与分站之间的连接。 （4）传感器的设置。 | 12 | 传感器标气调校操作不正确扣2分；传感器悬挂位置不正确扣2分；传感器与分站之间的连接不正确扣2分；传感器设置点每处错误扣1分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  | 24 |  |

#### 7、测定瓦斯前准备工作评分标准表

表11 测定瓦斯前准备工作评分标准表

| 项目 | 内容 | 操作程序 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定瓦斯前准备工作 | 1.仪器完好性检查 | （1）目镜组件检查； | 0.1 | 未手指口述和对应操作扣0.25分；手指口述和对应操作不正确按要点扣分。 |
|  |  | （2）开关检查； | 0.1 | 未手指口述和对应操作扣0.1分；手指口述和对应操作不正确按要点扣分。 |
|  |  | （3）主调螺旋检查； | 0.1 | 未手指口述和对应操作扣0.05分；手指口述和对应操作不正确按要点扣分。 |
|  |  | （4）皮套检查； | 0.1 | 未手指口述和对应操作扣0.05分；手指口述和对应操作不正确按要点扣分。 |
|  |  | （5）微调螺旋检查。 | 0.1 | 未手指口述和对应操作扣0.1分；手指口述和对应操作不正确按要点扣分。 |
|  | 2.药品检查 | （1）水分吸收管检查； | 0.25 | 未手指口述和对应操作扣0.25分；手指口述和对应操作不正确按要点扣分。 |
|  |  | （2）二氧化碳吸收管检查。 | 0.25 | 未手指口述和对应操作扣0.25分；手指口述和对应操作不正确按要点扣分。 |
|  | 3.检查气路系统 | （1）检查胶管、吸气球； | 0.15 | 未手指口述和对应操作扣0.15分；手指口述和对应操作不正确按要点扣分。 |
|  |  | （2）检查仪器密封性； | 0.15 | 未手指口述和对应操作扣0.15分；手指口述和对应操作不正确按要点扣分。 |
|  |  | （3）检查气路是否畅通。 | 0.2 | 未手指口述和对应操作扣0.2分；手指口述和对应操作不正确按要点扣分。 |
|  | 4.检查电路系统和光路系统 | （1）光干涉条纹检查； | 0.25 | 未手指口述和对应操作扣0.25分；手指口述和对应操作不正确按要点扣分。 |
|  |  | （2）微读数检查。 | 0.25 | 未手指口述和对应操作扣0.25分；手指口述和对应操作不正确按要点扣分。 |
|  | 5.检查仪器精密度 | （1）主读数精度检查； | 0.25 | 未手指口述和对应操作扣0.25分；手指口述和对应操作不正确按要点扣分。 |
|  |  | （2）微读数精度检查。 | 0.25 | 未手指口述和对应操作扣0.25分；手指口述和对应操作不正确按要点扣分。 |
|  | 6.仪器整理 | （1）将检查完好的仪器放入工具包或背在肩上，然后根据井下工作要求，领取工具、用品。 | 0.5 | 未手指口述和对应操作扣0.25分；手指口述和对应操作不正确按要点扣分。 |
| 合计 |  |  | 3 |  |

#### 8、采煤工作面通风系统瓦斯检查管理评分标准表

表12 采煤工作面通风系统瓦斯检查管理评分标准表

| 项目 | 内容 | 操作程序 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采煤工作面通风系统瓦斯检查管理 | 1.进风流清洗气室并调零 | （1）吸取新鲜空气清洗气室； | 0.5 | 没有清洗瓦斯气室扣0.5分； |
|  |  | （2）微读数调零；光干涉条纹调零。 | 0.5 | 未先进行微读调零或不进行微读调零的扣0.5分；未进行光干涉条纹调零的扣0.5分。 |
|  | 2.采煤工作面进风巷瓦斯检查管理 | （1）检查瓦斯浓度； | 1 | 操作不正确扣0.5分；未口述安全管理标准扣0.3分和超限原因及处理措施扣0.2分，口述不全面依据要点扣分。 |
|  |  | （2）检查二氧化碳浓度； | 1 | 操作不正确扣0.5分；未口述安全管理标准扣0.3分和超限原因及处理措施扣0.2分，口述不全面依据要点扣分。 |
|  |  | （3）填写检查结果； | 1 | 末及时记录到记录手册上扣0.3分；末填写到瓦斯记录牌板上扣0.2分 |
|  |  | （4）检查通风设施。 | 1 | 末检查沿途通风设施是否符合安全质量标准扣0.2分，手指口述不全面按要点扣分。 |
|  | 3.采煤工作面瓦斯检查管理 | （1）采煤机附近瓦斯检查； | 1 | 检查操作不正确扣0.3分；未口述安全管理标准和超限处理措施扣0.2分；口述不全面依据要点扣分。 |
|  |  | （2）工作面中部液压支架处瓦斯检查； | 1 | 检查操作不正确扣0.3分；未口述安全管理标准和超限处理措施扣0.2分；口述不全面依据要点扣分。 |
|  |  | （3）测定采煤工作面风流的温度。 | 1 | 测定操作不正确扣0.5分，末口述安全管理标准和分析超标原因分别扣0.3分，末口述采取相应的处理措施扣0.2分。 |
|  | 4.采煤工作面上隅角瓦斯检查管理 | 检查采煤工作面上隅角的瓦斯浓度。 | 2 | 操作不正确扣0.5分；末口述分析浓度过高的原因扣0.5分，未口述安全管理标准和超限处理措施不得分；口述不全面依据要点扣分。 |
|  | 5.采煤工作面回风巷瓦斯检查管理 | （1）检查采煤工作面回风巷距离工作面10-15米处风流中的瓦斯浓度； | 0.6 | 操作不正确扣0.4分，末口述安全管理标准和超限处理措施不得分；口述不全面依据要点扣分。 |
|  |  | （2）检查并校对甲烷传感器； | 0.8 | 末对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数不得分，口述不全面依据要点扣分。 |
|  |  | （3）检查采煤工作面回风巷距离回风上山10-15米处风流中的瓦斯浓度； | 0.8 | 操作不正确扣0.8分，末对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数不得分，口述不全面依据要点扣分。 |
|  |  | （4）检查并校对甲烷传感器； | 0.8 | 末对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数不得分，口述不全面依据要点扣分。 |
|  |  | （3）填写检查结果。 | 1 | 末及时记录到记录手册上不得分；末填写到瓦斯记录牌板上扣2分 |
| 合计 |  |  | 14 |  |

#### 9、数字化矿山监测技术实际操作汇总评分表

表13 数字化矿山监测技术实际操作汇总评分表

| 选手 抽签号 |  |  |  |  |  | 比赛日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞赛项目名称 |  | 数字化矿山监测技术实际操作 |  |  |  | 规定时间 | 192分钟（故障40分钟、传感器布置设计60分钟、瓦期浓度实测10分钟、自救器佩戴8分钟、分站和传感器安装调试60分钟、通风系统瓦斯管理14分钟、） |  |  |
| 竞赛项目 |  | 竞赛内容及要求 |  |  | 配分 | 评分标准 |  | 扣分 | 得分 |
| 项目一： 故障判断及合格仪器选定（10分） |  | 故障判断 |  |  | 9 | 错判、漏判仪器故障点（问题、故障等），每处扣分1分；故障按对应序号写入，多写或重复写不得分。 |  |  |  |
|  |  | 选出合格仪器 |  |  | 1 | 合格仪器选择错误的参赛选手，扣6分。 |  |  |  |
| 项目二： 分站和瓦斯传感器的故障处理（10分） |  | 故障判断 |  |  | 9 | 错判、漏判仪器故障点（问题、故障等），每处扣分1分。 |  |  |  |
|  |  | 选出合格仪器 |  |  | 1 | 合格仪器选择错误，扣6分。 |  |  |  |
| 项目三： 采掘工作面瓦斯传感器的设置（24分） |  | 采掘工作面传感器布置设计 |  |  | 19 | 矿井瓦斯等级类型错误本项目不得分;通风系统错误本项目不得分；图纸的图幅设计不正确扣4分，标题栏的设计不符合要求扣2；设计示意图不完整，每缺一处扣分1分，扣完小项分为止. |  |  |  |
|  |  | 设计说明 |  |  | 5 | 设计说明与设计图纸不符，每一处扣分1分，扣完小项分为止. |  |  |  |
| 项目四： 瓦斯浓度实测（10分） |  | CH4测定 | 1.测定瓦斯 |  | 1 | 依据评分要点扣分 |  |  |  |
|  |  |  | 2.环境测定 |  | 3 | 依据评分要点扣分 |  |  |  |
|  |  |  | 3.光学瓦斯检定器读数校正、将真实值填写报告表 |  | 2 | （1）真实值与标准值绝对误差每差0.02%扣0.1分，最多扣2分。 （2）无计算公式扣1分，或过程不全，每少一步扣0.25分。 （3）计算无结果扣1分。 （4）扣完小项分为止。 |  |  |  |
|  |  | CO2测定 | 4.混合气体测定 |  | 1 | 依据评分要点扣分 |  |  |  |
|  |  |  | 5.二氧化碳浓度计算，将计算真实值写在报告表 |  | 3 | （1）真实值与气样标准值绝对误差每差0.02%扣0.2分，最多扣3分。 （2）未精确到小数点后2位数或超过2位数，扣0.5分。 （3）未列出校正系数公式扣1.5分，计算每少一步扣0.5分。计算无结果扣1.5分。 （4）扣完小项分为止。 |  |  |  |
| 项目五： 自救器佩戴、互救和自救（5分） |  | 自救器佩戴 | 1.口述作用与适用条件 |  | 1 | 口述不正确按要点扣分 |  |  |  |
|  |  |  | 2.佩戴过程 |  | 2 | 佩戴不正确扣2分，时间不超过1分钟.每超过2秒扣0.5分.扣完小项分为止。 |  |  |  |
|  |  | 自救互救 | 3.自救互救过程 |  | 2 | 未按要求操作，每相扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 项目六： 采掘工作面瓦斯传感器和分站的安装和调试（24分） |  | 1.采掘工作面分站安装和调试 | 1.采掘工作面分站安装和调试 |  | 12 | 分站安装位置不正确扣2分，分站通道设置每个通道设置不正确扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 2.采掘工作面瓦斯传感器安装和调校 | 2.采掘工作面瓦斯传感器安装和调校 |  | 12 | 传感器标气调校操作不正确扣2分；传感器悬挂位置不正确扣2分；传感器与分站之间的连接不正确扣2分；传感器设置点每处错误扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 项目七： 测定瓦斯前准备工作（3分） |  | 测定准备工作 | 1.仪器完好性检查 |  | 0.5 | 未口述和末对应操作不得分；口述不正确或操作不到位依据要点扣分 |  |  |  |
|  |  |  | 2.药品检查 |  | 0.5 | 未口述和末对应操作不得分；口述不正确或操作不到位依据要点扣分 |  |  |  |
|  |  |  | 3.气路系统检查 |  | 0.5 | 未口述和末对应操作不得分；口述不正确或操作不到位依据要点扣分 |  |  |  |
|  |  |  | 4.电路和光路系统检查 |  | 0.5 | 未口述和末对应操作不得分；口述不正确或操作不到位依据要点扣分 |  |  |  |
|  |  |  | 5.检查仪器精密度 |  | 0.5 | 未口述和末对应操作不得分；口述不正确或操作不到位依据要点扣分 |  |  |  |
|  |  |  | 6.仪器整理 |  | 0.5 | 未口述和末对应操作不得分；口述不正确或操作不到位依据要点扣分 |  |  |  |
| 项目八： 采煤工作面通风系统瓦斯检查管理（14分） |  | 清洗气室并调零 |  |  | 1 | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |
|  |  | 采煤通风系统瓦斯检查管理 |  | 1.采煤工作面进风巷瓦斯检查管理 | 4 | 未口述和末对应操作不得分；口述不正确或操作不到位依据要点扣分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.采煤工作面瓦斯检查管理 | 3 | 未口述和末对应操作不得分；口述不正确或操作不到位依据要点扣分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.采煤工作面上隅角和回风巷瓦斯检查管理 | 6 | 未口述和末对应操作不得分；口述不正确或操作不到位依据要点扣分 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 注意 事项 | 1.选手在进行比赛时达到规定时间后，不管完成与否，必须立即停止，准备下一项目。 2.比赛过程中，选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛，正确使用仪器仪表。不得野蛮操作，不得损坏仪器、仪表、设备，否则，一经发现立即责令其退出比赛。 3.搞好自主保安，比赛中选手不得出现自身伤害事故，凡出现自身伤害者从其总分中扣除20分。 4.每提前1分钟完成所有项目加1分，如果没有完成比赛提前离场不加分。不足1分钟不加分，最多加5分。 5.打分时严格按照标准评分表来评分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （四）名次排定

按参赛队所得到的竞赛最终成绩从高分到低分排列参赛队的名次。竞赛成绩相同时，完成工作任务所用时间少的名次在前；竞赛成绩和完成工作任务用时均相同时，控制器编程和相关模块参数设置项的成绩高的名次在前；再次，职业素养项的成绩高的名次在前。

### （五）奖项设置

依据《2018年安徽省职业院校技能大赛方案》执行。

## 七、申诉与仲裁

### （一）申诉

1、参赛队对不符合竞赛规定的设备和备件，有失公正的检测、评判、奖励，以及对工作和裁判人员的违规行为等，可提出申诉。

2、申诉时，应递交由参赛队领队亲笔签字的书面报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉不予受理。

3、申诉时效：申诉必须于本场竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。

4、申诉处理：赛场专设仲裁委员会受理受理申诉，收到申诉报告之后，根据申诉事由进行审查，6小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果。申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。

### （二）仲裁

1、组委会下设仲裁委员会，负责受理大赛中出现的所有申诉并进行仲裁，以保证竞赛的顺利进行和竞赛结果公平、公正。

2、仲裁委员会的裁决为最终裁决，参赛队不得因申诉或对处理意见不服而滋事，否则按弃权处理。

2018年安徽省职业院校技能大赛高职组赛事筹备组制

2018年1月25日

- 2018年安徽省职业院校技能大赛高职组“数字化矿山监测技术”项目技术规范

## 一、竞赛要求

各参赛队在竞赛过程中，都应遵守赛场纪律，按竞赛须知、规定使用竞赛设备、工具。讲文明，自觉维护赛场秩序，理性申诉。

## 二、赛场环境

1、竞赛场地平整、明亮、通风良好，场地面积满足比赛要求。

2、光学瓦斯检定器选定及故障判断，分站和传感器的故障处理，实测瓦斯浓度、二氧化碳浓度及数据校正，自救器的佩戴、自救和互救，每个分项竞赛场地不能小于二十平方米，通风、采光良好。

3、每个分项竞赛场地设有安全逃生标志。

4、采掘工作面瓦斯瓦斯传感器和分站的安装和调校，模拟矿井通风系统瓦斯管理设置在模拟矿井，模拟矿井必须具有掘进工作面和综采工作面，巷道设置满足《煤矿安全》规程的要求。

5、采掘工作面瓦斯传感器的设置在赛项执委会指定的机房完成，赛项执委会提供安装有常用CAD绘图软件的计算机。

## 三、竞赛技术平台

1、本赛项技术规程（凡与上述标准不一致的内容以赛项技术规程为准）。

2、《煤矿安全规程》（2016版）。

3、煤炭工业矿井检测监控系统装备配置标准（GB50581—2010）。

4、煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ1029—2016）。

5、《CAD工程制图规程》（GB/T18229—2000）。

6、《防治煤与瓦斯突出规定》（2013版）

7、其它未尽事宜，将在赛前向各领队做详细说明。

2018年安徽省职业院校技能大赛高职组赛事筹备组制

2018年1月25日

- 2018年安徽省职业院校技能大赛高职组“数字化矿山监测技术”项目竞赛须知

为贯彻“公平、公正、公开”的比赛原则，保证安徽省职业院校技能大赛高职学生组“数字化矿山监测技术”竞赛项目顺利进行，特制定本须知。

## 一、参赛队须知

1、参赛队统一使用院校名为参赛队名称，设领队1名，负责本队的参赛组织和一切联络事宜。

2、每个参赛队由3名选手组成，3名选手须为同校2018年4月前在籍的高等职业院校学生，不限制性别、年级，其中队长1名。

3、各参赛队的参赛选手在报名获得确认后，原则上不允许更换。如在筹备过程中，选手因故不能参赛，参赛院校需以书面形式于开赛前一周向组委会申请，并按相关参赛选手资格要求替换人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席比赛。

4、各参赛队的3名参赛选手必须着装统一，符合安全生产及竞赛要求。

5、参赛队按照竞赛指南安排，准时前往指定地点参加比赛及相关活动。

6、各参赛队的组成人员在比赛期间不得与裁判谈论与比赛有关的内容，更不得以任何形式影响裁判人员的评判。

7、每个参赛队的指导教师不超过两名，指导教师在报名获得确认后不允许更换。允许指导教师缺席比赛。

8、所有参赛选手在比赛期间必须由各参赛院校为参赛选手购买意外伤害保险，报到时查验原件或复印件，如未买禁止参赛。

## 二、参赛选手须知

1、参赛选手应遵守赛场秩序，服从工作人员指挥。

2、参赛选手按要求准时入场，准时参加比赛。

3、参赛选手不得在赛场内大声喧哗、打闹。

4、参赛队员应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥、文明竞赛；持证进入赛场，禁止将通讯工具、自编电子或文字资料带入赛场。

5、参赛选手应尊重裁判，尊重其他参赛选手。

6、参赛选手比赛过程中，应该爱护比赛设备、工具及赛场的一切设施。

7、参赛选手操作结束后应按要求离开赛场，不得无故在赛场逗留。

8、参赛选手对裁判裁决有异议可以通过领队以书面形式向仲裁委员会提出申诉，不得与工作人员及裁判纠缠。

9、参赛队完成比赛任务时，应将比赛过程中产生的所有电子文件存贮在指定的电脑界面上，并提请现场裁判员收取和验收比赛成果。裁判员将收取的竞赛结果文件装入专用密封袋进行密封，参赛队员在裁判员记录的竞赛情况记录表上签字确认。

## 三、赛场管理须知

1、裁判工作回避制度：参赛选手所在学校教师担任裁判员的，只能执裁其他学校代表队的竞赛，如遇本校选手比赛场次，实行回避制度，由裁判长决定更换其他裁判人员。

2、参赛队不能使用自带软件及自编资料等不符合规定的资料、工具等；统一使用赛场提供的计算机、竞赛设备、设备附件和工具等，技能大赛统一使用相同版本的操作软件。

3、裁判及赛场工作人员应按规定审查允许带入赛场的资料和物品，不允许带入的资料和物品由参赛队随行人员保管，赛场不代为保管。

4、竞赛任务和现场条件须经参赛队确认无误并签字后开始比赛。

5、竞赛过程中如遇竞赛队对竞赛设备、竞赛设施提出异议，现场裁判人员应记录竞赛队的异议，并对现场进行摄像。如不能裁定竞赛设备、竞赛设施是否处于正常状态，须报请裁判长进行现场裁定；经裁定，竞赛设施、设备确实存在故障，妨碍选手正常竞赛的，应及时启动相应预案，补足参赛队相应耽误的时间。

6、竞赛结束阶段，应重点查验竞赛结果，裁判员应确认竞赛队现场清理工作，在确认设备恢复到初始状态之后方可准许竞赛队离开赛场。

## 四、赛场纪律

1、各参赛队应该自觉维护赛场秩序，不指责、不谩骂裁判人员和工作人员；文明投诉、文明表示不同意见和建议，做到文明竞赛。

2、不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛情况，裁判员可以提出警告。二次警告无效，报告裁判长，由裁判组裁定后，中止比赛，并取消比赛资格和竞赛成绩。

3、裁判员发现竞赛选手操作设备时有产生重大安全事故隐患，裁判员可暂停其竞赛并警告一次。经裁判警告仍然不能改变不安全的操作方式的，由裁判组裁定其竞赛结束，记录其有效的操作结果。

4、竞赛选手比赛过程中造成竞赛设备严重故障或严重损坏，或发生重大安全事故，裁判应该立即终止其竞赛，其竞赛成绩记为零分。

5、对不服从裁判、故意造成竞赛设备故障或损坏的竞赛队，裁定其终止竞赛，取消其竞赛资格。

2018年安徽省职业院校技能大赛高职组赛事筹备组制

2018年1月25日