2018年安徽省职业院校技能大赛高职组

“工程测量”赛项规程

一、赛项名称

工程测量（二等水准测量、一级光电导线测量、1:500数字测图）

二、竞赛目的

1. 检验实践教学效果，检验学生实践能力和基础知识的掌握水平，培养学生的外业数据采集以及内业数据处理等方面的实践能力。

2. 引导全省高等职业院校测绘地理信息类专业人才培养模式改革与专业建设，积极探索培养测绘地理信息行业高技能人才的途径和方法。

3. 为全省开设测绘地理信息类专业的高等职业院校提供一个交流教学成果与经验的平台。

4. 检查学生对现场问题的分析与处理能力、各参赛院校组织管理与团队协作能力、适应实践需求的应变能力。

5. 检验和培养学生养成认真细致的业务作风、团队协作的优秀品质、精益求精的工作态度和科学严谨的工作方法。

6. 促进社会对测绘地理信息类相关岗位的了解，提升高职高专测绘地理信息类专业的社会认可度。

三、竞赛内容

1.竞赛内容

本次竞赛包括“二等水准测量”、“一级导线测量”和“1：500数字测图”三个赛项，每项竞赛均包括测量外业观测和测量内业计算或绘图。成绩评定分竞赛用时和成果质量两部分，详见表1。

表1 竞赛内容、时间与权重表

| 竞赛内容 |  | 竞赛时间（分） | 所占权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二等水准测量 | 竞赛用时 | 90 | 30 |
|  | 成果质量 |  | 70 |
| 一级导线测量 | 竞赛用时 | 60 | 30 |
|  | 成果质量 |  | 70 |
| 1：500数字测图 | 竞赛用时 | 180 | 30 |
|  | 成果质量 |  | 70 |

2.竞赛要求：

（1）二等水准测量：完成闭合水准路线的观测、记录、计算和成果整理，提交合格成果。

（2）一级导线测量：完成附合导线的观测、记录、计算和成果整理，提交合格成果。

- （3）1:500数字测图：按照1:500比例尺测图要求，完成外业数据采集和内业编辑成图工作，提交DWG格式数字地形图。

（4）凡超过规定的竞赛时间，立即终止竞赛

四、竞赛方式

1.凡开设测绘地理信息类专业及相关专业的高等职业院校均可报名，由各院校自行选拔组织参赛队；每个院校不超过2个参赛队，每个参赛队必须参加三个单项竞赛项目。参赛队以院校为单位组队，不得跨校组队；每支参赛队由4名选手（设队长1名）和1～2名指导教师组成。

2.比赛过程中，指导教师不得进入赛场指导。

3.各参赛队参加比赛的出场顺序、路线和场地均由裁判组现场组织抽签决定。参赛选手均需携带身份证、参赛证及学生证，接受裁判组的随时检查。

4.赛场在比赛期间对外开放，允许观众在规定的参观区域现场参观。

五、竞赛时间、地点

1.竞赛时间：3月16日-18日，三天。

2.具体时间安排：

3月16日上午 报到

3月16日下午 赛项启动仪式、抽签、赛项说明和场地参观；

3月17日、18日   竞赛。

3.竞赛地点：淮南联合大学（新校区），安徽省淮南市田家庵区洞山西路。

六、竞赛试题

本赛项竞赛试题公开，随赛项规程同步发布。公开试题中的点号和数据均为样例，竞赛时各队试题的点号和原始数据由抽签得到。公开试题如下：

- 1.二等水准测量竞赛

如图1所示闭合水准路线，已知A01点高程为69.803m，测算B04、C01和D03点的高程，测算要求按技术规范。

上交成果：二等水准测量竞赛成果，包括观测手簿、高程误差配赋表和高程点成果表。

说明：参赛队现场抽签点位，抽签得到的已知点、待定点组合成竞赛水准路线。

D03

C01

B04

A01

图1 二等水准测量竞赛路线示意图

2.一级导线测量竞赛

如图2所示导线，其中A、B为已知点，P1、P2为待定点，测算待定点坐标，测算要求按技术规范。

P1

P2

B

A

图2 一级导线测量竞赛路线示意图

上交成果：导线测量记录计算成果，包括观测手簿、导线平差计算表和导线点成果表。

说明：参赛队现场抽签决定导线路线。

- 3.1:500数字测图竞赛

数字测图赛场地物相对齐全,难度适中。请利用GNSS接收机按测图要求绘制1：500数字地形图，局部位置卫星信号可能会被建筑物遮挡，请参赛队采取GNSS卫星定位仪与全站仪相结合使用的方式，完成赛项执委会指定区域的1:500数字地图的数据采集和编辑成图。测图要求按竞赛规程。

赛项组委会为每个参赛队提供三个控制点。

上交成果：数据采集的原始文件、野外数据采集草图和dwg格式的地形图文件。

说明：参赛队现场抽签已知点组和绘图计算机编号。

七、竞赛规则

1.服从安徽省职业院校技能大赛组委会、执委会的领导和监督。成立专家组（主裁判长、分项主裁判长）和裁判员，以上全由第三方人员组成；专家组组织赛前说明会等工作；保证公开、公平、公正办赛。

2.裁判组对大赛执委会负责，并接受赛项执委会的协调和指导，实行“裁判长负责制”。

3.参赛队报名及组队要求：

（1）全省高职院校2018年春季在籍学生和五年制高职四、五年级在籍学生，均可报名参赛（含本科院校高职学生,1994年5月1日之后出生）。技师学院、高级技工学校学生可参加省赛，不参加国赛。

（2）参赛队以院校为单位组队，不得跨校组队；每所院校不得超过两个参赛队，每个参赛队必须参加三个单项竞赛项目。每支参赛组由4名选手（设队长1名）和1～2名指导教师组成。需通过安徽省职业院校技能大赛网络报名系统统一进行报名。

（3）参赛选手凭参赛证、身份证和学生证参加竞赛。

（4）参赛选手不可跨队参赛（参赛队不得更换参赛队员）。

4.熟悉场地

按照竞赛日程安排，竞赛前一天各参赛队在规定时间段内熟悉竞赛场地。

5.正式比赛

（1）参赛队必须提前30分钟进入赛场，到检录处检录，然后到竞赛现场抽签。未能按时检录者不得参赛。

（2）竞赛过程中选手不得使用任何通讯工具。

（3）开赛前仪器必须装箱，脚架收拢。

（4）裁判组长宣布竞赛开始，同时计时开始，计时精确到秒。

（5）竞赛过程中，若仪器发生故障，由参赛队负责。

（6）竞赛结束，各参赛队仪器装箱、脚架收好，上交成果资料，竞赛计时结束。

（7）成果一旦提交就不能以任何理由要求修改或者重测。

（8）规定必须轮换完成的竞赛项目，选手必须按规定轮换。

（9）参赛队必须独立完成所有竞赛任务，参赛队员在竞赛过程中不能以任何方式与外界交换信息。

（10）竞赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。

选手造成仪器设备损坏，无法继续竞赛的，停止该队竞赛，不得重赛。

（11）参赛者必须尊重裁判，服从裁判指挥。

（12）参赛队对裁判员及其裁决有异议，可在规定的时间内向裁判长及赛项执委会仲裁组申诉。

6.文明参赛要求

（1）领队和指导教师要严格遵守赛场规章制度，按时参加报到当天下午组织的相关会议，并及时给队员传达会议信息。凡因故未参加会议或未及时给队员传达竞赛会议信息的，自行负责，与大赛执委会及裁判组无关。指导教师要做好本队参赛选手的有关组织工作，督促选手按组委会制定时间和地点报到；做好选手的后勤保障、安全工作。自觉维护赛场秩序。

竞赛过程中，领队和指导教师不得进入竞赛现场指导。

（2）参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

7.成绩评定

成绩评定根据竞赛考核目标、内容和要求对参赛队竞赛最终成果作出评价，采用测量过程评分和质量成果评分相结合的方式。

（1）各项竞赛的测量过程成绩由现场裁判根据各队的竞赛按照评分标准评定，由单项裁判组长审核确定。

（2）二等水准测量和导线测量竞赛的计算项目成绩由计算裁判组按照评分内容分工负责评定，由计算裁判组长审核并汇总。数字测图绘图部分的成绩由绘图裁判组按照评分内容分工负责评定，由绘图裁判组长审核并汇总。

（3）各队在各单项竞赛的时间成绩由成绩裁判计算，裁判长审核。

（4）各队的单项总成绩由成绩裁判负责汇总，总裁判长审核。

（5）成绩产生、审核和公布由裁判组、督导组和仲裁组按照大赛制度《成绩管理办法》执行。

（6）裁判组设总裁判长1名，分项裁判长3名。

①二等水准测量：1名分项裁判长担任现场裁判组长。

②一级导线测量：1名分项裁判长担任现场裁判组长。

③数字测图：1名分项裁判长担任现场裁判组长。

8.成绩公布

各单项总成绩汇总后，由总裁判长审核后报赛项执委会进一步审定。

八、竞赛环境

赛场整体布局、各类设施、隔离地带设置等情况见图4。竞赛环境说明如下：

图4 竞赛环境示意图

1.二等水准测量赛场情况

（1）水准线路为硬化路面，线路长度约1.2km，局部路线高低起伏变化较大，建议使用3m水准尺。

（2）场地能设置多条闭合水准路线，能满足多个队同时比赛。

（3）每条闭合水准路线由3个待求点和1个已知点组成。

2.一级导线测量赛场情况

（1）导线边长约100m。

（2）场地设置多条附合导线，能满足多个队同时比赛。

（3）每条附合导线由2个已知点和2个待定点组成。

3.1:500数字测图赛场情况

（1）1：500数字测图竞赛场地为教学楼周边，外围有道路等相应地物。

（2）测图场地面积约150m×150m，通视条件良好，能满足多个队同时比赛。

（3）竞赛采用GNSS和全站仪相结合的测图方式。赛项执委会为每个参赛队提供3个控制点和南方NET-S9 CORS基站，接收GNSS网络RTK账号等相关信息。场地的建筑物必须使用全站仪测量。即由GNSS先确定全站仪测站点，然后在测站点上架设全站仪测量。全站仪测量的碎部点数不少于15个。

（4）GNSS设备和全站仪不能同时使用。

（5）内业编辑成图在规定的机房完成，赛项执委会提供安装有南方CASS10.0 for AUTOCAD2007地形地籍成图软件的计算机。

4.赛场内布设有明显易读的点位标志和路线标示，赛场周边有隔离标示或护栏，确保选手不受外界影响参加竞赛。赛场提供稳定的照明、水、电、气源和供电应急设备等。

5.赛场设有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。赛场配备维修服务、医疗、生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

九、技术规范

（一）竞赛的技术标准

1.《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》GB/T 14912—2005。

2.《国家基本比例尺地图图式第一部分1:500  1:1000  1:2000地形图图式》GB/T 20257.1—2007。

3.《城市测量规范》CJJ/T 8-2011。

4.《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897—2006。

5.《全球定位（GPS）测量规范》GB/T 18314—2001。

6. 本赛项技术规范。

凡与上述标准不一致的内容以本赛项技术规范为准。

（二）赛项技术规范

第一部分 二等水准测量竞赛

水准路线为闭合路线，全长约1.2km，1个已知点和三个待定点，分为四个测段。参赛队应完成现场抽签得到的水准路线。

1. 观测与计算要求

（1）观测使用赛项执委会规定的仪器设备，3m标尺，测站视线长度、前后视距差及其累计、视线高度等按表2规定。

表2 二等水准测量技术要求

| 视线长 度/m | 前后视 距差/m | 前后视距 累积差/m | 视线高度/m | 两次读数所得高差之差/mm | 测段、环线闭合差/mm ≤4L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥3且≤50 | ≤1.5 | ≤6.0 | ≤2.80且≥0.55 | ≤0.6 |  |

注：L为路线的总长度，以km为单位。

（2）参赛队信息只在竞赛成果资料封面规定的位置填写，成果资料内部的任何位置不得填写与竞赛测量数据无关的任何信息。

（3）竞赛使用可以不使用撑杆，也可以自带撑杆。

（4）竞赛过程中不得携带仪器或标尺跑步。

（5）观测前30分钟，应将仪器置于露天阴影下，使仪器与外界温度一致，竞赛前须对数字水准仪进行预热测量。

（6）竞赛记录及计算均必须使用赛项执委会统一提供的《二等水准测量记录计算成果》本。记录及计算一律使用铅笔填写，记录完整。

记录的数字与文字力求清晰，整洁，不得潦草；按测量顺序记录，不空栏；不空页、不撕页；不得转抄成果；不得涂改、就字改字；不得连环涂改；不得用橡皮擦，刀片刮。

（7）水准路线采用单程观测，每测站读两次高差，奇数站观测水准尺的顺序为：后-前-前-后；偶数站观测水准尺的顺序为：前-后-后-前。

（8）同一标尺两次读数不设限差，但两次读数所测高差之差应满足表2规定。

（9）观测记录的错误数字与文字应单横线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字，并在备考栏注明原因：“测错”或“记错”，计算错误不必注明原因。

（10）因测站观测误差超限，在本站检查发现后可立即重测（在备考栏注明“重测”），重测必须变换仪器高。若迁站后才发现，应退回到本测段的起点重测。

（11）无论何种原因使尺垫移动或翻动，应退回到本测段的起点重测。

（12）超限成果应当正规划去，超限重测的应在备考栏注明“超限”。

（13）水准路线各测段的测站数必须为偶数。

（14）每测站的记录和计算全部完成后方可迁站。

（15）测量员、记录员、扶尺员必须轮换，每人观测1测段、记录1测段。

（16）现场在指定区域完成高程误差配赋计算，不允许使用带有编程的计算器。

（17）竞赛结束，参赛队上交成果的同时，应将仪器脚架收好，计时结束。

（18）高程误差配赋计算，按照测绘规定的“4舍6进、5看奇偶”的取舍原则，距离取位到0.1m，高差及其改正数取位到0.00001m，高程取位到0.001m。计算格式见表3。表中必须写出闭合差和闭合差允许值。计算表可以用橡皮擦，但必须保持整洁，字迹清晰。

2.上交成果

每个参赛队完成外业观测后，在现场完成高程误差配赋计算，并填写高程点成果表。上交成果为：《二等水准测量竞赛成果资料》。

表3 高程误差配赋表

| 点名 | 距离 （m） | 观测高差 (m) | 改正数 (m) | 改正后高差（m） | 高 程 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM1 | 435.1 | 0.12460 | -0.00119 | 0.12341 | 182.034 |
| B1 |  |  |  |  | 182.157 |
|  | 450.3 | -0.01150 | -0.00123 | -0.01273 |  |
| B2 |  |  |  |  | 182.145 |
|  | 409.6 | 0.02380 | -0.00112 | 0.02268 |  |
| B3 |  |  |  |  | 182.167 |
|  | 607.0 | -0.13170 | -0.00166 | -0.13336 |  |
| BM1 |  |  |  |  | 182.034 |
| ∑ | 1902.0 | +0.00520 | -0.00520 | 0 |  |
| - W=+5.2mm W允=±5.5mm |  |  |  |  |  |

- 第二部分 导线测量竞赛

竞赛的导线测量等级为一级，竞赛设计为附合路线，导线路线经过2个指定未知点，赛项执委会为每队提供两个互相通视的平面控制点，作为附合导线的起、闭点，并互相作为定向点。导线边长约100m。

赛项执委会事先设计多条竞赛路线，各队现场抽签确定自己的竞赛路线。

要求参赛队在规定的时间内，完成竞赛路线测量，计算出待定点的坐标。观测记录及坐标计算均在赛项执委会发的《导线测量记录计算成果》上进行，现场完成所有计算，竞赛结束上交《导线测量记录计算成果》。

1.测量及计算要求

（1）竞赛时每队只能使用三个脚架，不可以用三联脚架法施测，所有点位都必须使用脚架，不得采用其它对中装置。

（2）参赛队员轮流完成导线的全部观测，每人观测1测站、记录1测站。

（3）转站时仪器必须关机装箱，棱镜装箱，架腿必须收回合拢。整个竞赛过程，选手不得携带仪器设备（包括脚架和棱镜）跑步。

（4）只在《导线测量记录计算成果》封面规定的位置填写参赛队的有关信息，成果资料内部任何位置不得填写与竞赛测量数据无关的信息。

（5）现场在指定区域完成导线成果计算，不允许使用带有编程的计算器。

（6）观测按测回法观测，应按规定安置度盘：第一测回：大于

0°00′00″，第二测回：大于 90°10′00″，限差见表4。

表4 一级导线测量基本技术要求

| 水平角测量（2"级仪器） |  |  | 距离测量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测回数 | 同一方向值各测回较差 | 一测回内2C较差 | 测回数 | 读数 | 读数差 |
| 2 | 9" | 13" | 1 | 4 | 5mm |
| 闭合差 |  |  |  |  |  |
| 方位角闭合差 |  |  |  |  |  |
| 导线相对闭合差 |  | ≤1/14000 |  |  |  |

注：表中n为测站数。

（7）距离测量时，温度及气压等气象改正由仪器自动设置，观测者可不记录气象数据也不必在仪器中设置。

（8）角度及距离测量成果使用铅笔记录计算，应记录完整，记录的数字与文字清晰，整洁，不得潦草；按测量顺序记录，不空栏；不空页、不撕页；不得转抄；不得涂改、就字改字；不得连环涂改；不得用橡皮擦，刀片刮。

（9）错误成果与文字应单横线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字，并在备考栏注明原因：“测错”或“记错”，计算错误不必注明原因。

（10）角度记录手簿中秒值读记错误应重新观测，度、分读记错误可在现场更正，但同一方向盘左、盘右不得同时更改相关数字，即不得连环涂改。

（11）距离测量时不得提前记录重复的测量距离。厘米和毫米读记错误应重新观测，分米以上（含）数值的读记错误可在现场更正。

（12）测站超限可以重测，重测必须变换起始度盘位置，新的起始度盘位置与原起始度盘位置至少相差30″以上，但不得相差整分，可以重测第一测回，也可以重测第二测回。错误成果应当正规划去，并应在备考栏注明“超限”。

（13）坐标计算：角度及角度改正数取位至整秒，边长、坐标增量及其改正数、坐标计算结果均取位至0.001m。

导线近似平差计算格式见表5，表中必须写出方位角闭合差、相对闭合差。相对闭合差必须化为分子为1的分数。计算表可以用橡皮擦，但必须保持整洁，字迹清晰。

表5 导线近似平差计算示例

| 序号 | 点 名 | 观测角 °′″ | 方位角 °′″ |  | 边 长 m |  | vx ΔXi m | Xi m | vy ΔYi m | Yi m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 182 16 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | B | - 03 84 31 13 |  |  |  |  |  | 3 854 687.016 |  | 8 451 293.665 |
|  |  |  | 86 47 47 |  | 299.218 |  | + 0.004 + 16.722 |  | + 0.004 +298.750 |  |
| 3 | P1 | - 04 95 50 07 |  |  |  |  |  | 3 854 703.742 |  | 8 451 592.419 |
|  |  |  | 2 37 50 |  | 283.476 |  | + 0.004 + 283.177 |  | + 0.004 + 13.010 |  |
| 4 | P2 | - 04 88 57 20 |  |  |  |  |  | 3 854 986.923 |  | 8 451 605.433 |
|  |  |  | 271 35 06 |  | 299.633 |  | + 0.004 + 8.288 |  | + 0.005 -299.518 |  |
| 5 | A | - 03 90 41 34 |  |  |  |  |  | 3 854 995.215 |  | 8 451 305.920 |
|  |  |  | 182 16 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑ |  | 882.327 |  | +308.187 |  | +12.242 |  |
|  | ∑β | 360 00 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K=149018 |  | fβ＝+14" |  |  |  |  |  |  |  | fs= 0.018m |
|  |  |  | fx= - 0.012m |  |  |  |  | fy= -0.013m |  |  |
| fβ允=±10 sqrt {4} = +- 20 |  |  |  | 导 线 略 图 |  | P11 P2 B A |  |  |  |  |

- 第三部分 1：500数字测图

测图面积大约为150m×150m，通视条件良好，地物、地貌要素齐全，难度适中，能多个队同时开始测图竞赛。大赛为每个参赛队提供2个控制点和1个检查点，控制点之间可能互不通视，参赛队利用GNSS流动站在已知点上测量确定坐标系转换参数后测图。

对于测区内GNSS卫星定位仪不能直接测定的地物，以及测区内的建筑物必须用全站仪测定。

内业编辑成图在规定的机房内完成，赛项执委会提供安装有南方CASS10.0for AUTOCAD2007地形地籍成图软件的计算机。

- 测量及绘图要求

- （1）各参赛队小组成员共同完成规定区域内碎部点数据采集和编辑成图，队员的工作可以不轮换。

- （2）竞赛过程中选手不得携带仪器设备跑步。

- （3）碎部点数据采集模式只限使用“草图法”，不得采用其它方式，全站仪采集碎步点不得使用免棱镜测距功能，不得使用全站仪内置程序连线成图。

- （4）必须采用GNSS接收机配合全站仪的测图模式，全站仪测量的点位不少于15点。凡是全站仪测量点数不足15个点的，每少一点扣0.5分。

- （5）上交的绘图成果上不得填写参赛队及观测者、绘图者姓名等信息。

- （6）GNSS设备和全站仪不能同时使用。不使用的一种设备应放置在规定的位置。违规1次扣5分。

- （7）草图必须绘在赛项执委会配发的数字测图野外草图本上。

- （8）按规范要求表示高程注记点，除指定区域外，其他地区不表示等高线。

- （9）绘图：按图式要求进行点、线、面状地物绘制和文字、数字、符号注记。注记的文字字体采用绘图软件默认字体。

- （10）图廓整饰内容：采用任意分幅（四角坐标注记坐标单位为米，取整至50米）、图名、测图比例尺、内图廓线及其四角的坐标注记、外图廓线、坐标系统、高程系统、等高距、图式版本和测图时间。（图上不注记测图单位、接图表、图号、密级、直线比例尺、附注及其作业员信息等内容）。

- 2.上交成果

- （1）原始测量数据文件（全站仪测点和GNSS测点的2个dat格式的数据文件）。

- （2）野外草图。

（3）dwg格式的地形图数据文件。

十、技术平台

1.二等水准测量仪器设备

（1）电子水准仪（满足国家二等水准测量规范要求的水准仪）：含脚架1个、3m数码标尺1对、尺垫2个。

2.一级导线测量仪器设备

2″级以上、测距精度±3mm+3ppm（或满足国家一级导线测量规范要求的同级别精度的全站仪）及配套的棱镜（含基座）2个、3个脚架。

3.1：500数字测图仪器设备

（1）GNSS接收机流动站一套(平面精度±1cm+1ppm，高程精度±2cm+1ppm)。

（2）全站仪一套，三脚架和两个棱镜、对中杆。

（3）5m钢卷尺1个。

（4）安装有南方CASS10.0 for AUTOCAD2007地形地籍成图软件的台式计算机1台。

十一、成绩评定

（一）评分标准

1.竞赛用时成绩评分标准

各队的作业速度得分Si计算公式为：

- 式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

- 所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

- 为各队的实际用时。

- 2.竞赛成果质量评分标准

- （1）二等水准测量成果质量评分标准

- 成果质量从观测质量和测量成果精度等方面考虑进行分类：

- 1）不合格成果

- 不合格成果称为二类成果。

- 原始观测记录用橡皮擦、每测段测站数非偶数，视线长度、视线高度、前后视距差及其累计差、两次读数所得高差之差超限，原始记录连环涂改，水准路线闭合差超限等。凡违反其中之一即为二类成果。

- 为了保证公平竞赛，凡是手簿内部出现与测量数据无关的文字、符号等内容，也将被视为不合格的二类成果。

2）观测与记录评分标准

- ① 测量过程部分

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 携带仪器设备（标尺）跑步 | 警告无效，跑1步扣1分 |  |
| 观测、记录轮换 | 违规1次扣2分 |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规1次扣1分 |  |
| 高差测量 | 中丝读数少读1次（后视或前视）扣5分 |  |
| 视距测量 | 不读或者故意读错1次扣2分 |  |
| 测站记录计算未完成就迁站 | 违规1次扣2分 |  |
| 测量按规定路线 | 仪器或标尺离开规定路线1次扣5分 |  |
| 记录转抄 | 违规1次扣2分 |  |
| 数字水准仪不显示高差 | 违规1次扣2分 |  |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 | 出现一次扣2分 |  |
| 故意干扰别人测量 | 造成重测后果的扣10分 |  |
| 观测记录同步 | 违 规1次扣2分 |  |
| 仪器设备 | 水准仪、标尺摔倒落地 | 取消资格 |
| 合计扣分 |  |  |
| 其它违规情况记录 |  |  |

注：违规情况记录：1.用橡皮等现象。 2.本标准未列出的违规情况。

② 成果质量评分

| 评测内容 |  |  | 评分标准 |  |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观 测 与 记 录 40 分 | 每测段测站数为偶数 |  | 奇数测站 |  |  | 二类 |
|  | 测站限差 |  | 视线长度、视线高度、前后视距差、前后视距累计差、高差较差等超限 |  |  | 二类 |
|  | 观测记录 |  | 连环涂改 |  |  | 二类 |
|  | 记录手簿 |  | 记录计算簿出现与测量数据无关的文字符号等 |  |  | 二类 |
|  | 手簿记录空栏或空页 |  | 空1栏扣2分，空1页扣5分。 |  |  |  |
|  | 手簿计算 |  | 每缺少一项或错误一处扣1分 |  |  |  |
|  | 记录规范性（4分） |  | 就字改字、字迹模糊影响识读1处扣1分 |  |  |  |
|  | 手簿划改不用尺子或不是单线（4分） |  | 违规一处扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 同一数据划改超过1次 |  | 违规一处扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 划改后不注原因或原因不规范（2分） |  | 一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 手簿整测站划改 |  | 整测站划去超过有效成果记录的1/3扣5分。 |  |  |  |
|  | 观测手簿不用橡皮擦 |  | 违 规 |  |  | 二类 |
|  | 重测应变换仪器高 |  | 违规一次扣3分 |  |  |  |
|  | 应填写点名（4分） |  | 违规1处扣1分，扣完为止 |  |  |  |
| 内 业 计 算 30分 | 计算取位（4分） |  | 违规1处扣1分，扣完为止 |  |  |  |
|  | 水准路线闭合差 |  | 超 限 |  |  | 二类 |
|  | 平差计算（20分） |  | 1处计算错误扣1+0.1n分，n为影响后续计算的项目数，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 全部未计算扣20分；只计算路线闭合差扣15分；未计算闭合差限差扣3分； 其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |  |  |
|  | 待定点高程检查 |  | 与标准值比较不超过±5mm不超限，超限1点扣2分 |  |  |  |
|  | 成果表 |  | 不填写成果表扣2分；填写错误每点扣1分。 |  |  |  |
|  | 计算表整洁 |  | 每一处非正常污迹扣0.5分 |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  | 合计得分 |  |  |

- （2）导线测量成果质量成绩评分标准

成果质量从观测质量和计算成果等方面考虑：

1）不合格成果

不合格成果称为二类成果。

原始观测成果用橡皮擦、2C较差和2测回方向值较差超限、原始记录连环涂改、角度观测记录改动秒值、距离测量记录改动厘米或者毫米、方位角闭合差超限、相对闭合差超限等，只要其中违反1项即为二类成果。

为了保证公平竞赛，凡是手簿内部出现与测量数据无关的字体、符号等内容，也将被视为不合格的二类成果。

2）观测与记录评分标准

a.测量过程评分

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 仪器（棱镜）箱盖及时关好 | 违规 1 次扣 1 分 |  |
| 迁站时仪器关机装箱扣好，棱镜装箱扣好，三脚架收回合拢 | 违规 1 次扣 2 分 |  |
| 测站现场完成划改与注明原因 | 违规 1 次扣2 分 |  |
| 观测记录不同步，提前记录数据 | 违规1 次扣2 分 |  |
| 观测不读数或记录数据不复述 | 违规 1 次扣1 分 |  |
| 携带仪器设备（脚架棱镜）跑步 | 警告无效，每跑一步扣1分 |  |
| 不按规定安置度盘（置盘不合要求） | 违规1次扣2分 |  |
| 观测、记录按规定轮换 | 违规1次扣2分 |  |
| 测站重测不变换度盘或变换不合要求 | 违规1次扣2分 |  |
| 记录者引导观测者读数 | 违规1次扣1分 |  |
| 用橡皮擦手簿 | 违规 | 二类 |
| 测站记录计算未完成就迁站 | 每出现1次扣2分 |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规一次扣1分 |  |
| 记录成果转抄 | 违规1次扣2分 |  |
| 影响其他队测量 | 造成必须重测后果的扣10分，严重者取消资格 |  |
| 仪器设备 | 全站仪及棱镜摔倒落地 | 取消资格 |
| 其他违规记录 |  |  |
| 合计扣分 |  |  |

b. 成果质量评分

| 评测内容 |  | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观测与记录 | 测站限差 | 同一方向各测回较差或者2C超限 | 二类 |
|  | 角度观测记录 | 角度改动秒值、或连环涂改 | 二类 |
|  | 距离观测记录改动厘米、毫米 | 违 规 | 二类 |
|  | 手簿内部写与测量数据无关内容 | 违 规 | 二类 |
|  | 记录规范性（4分） | 就字改字或字迹模糊影响识读，1处扣2分 |  |
|  | 手簿缺项或计算错误（10分） | 每出现一次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 手簿划改（4分） | 非单线或者不用尺子的划线，1处扣1分，扣完为止 |  |
|  | 同一位置划改超过1次（4分） | 违规1处扣1分 |  |
|  | 划改后不注原因或不规范（2分） | 违规1处扣1分，扣完为止 |  |
| 内业计算 | 方位角闭合差或相对闭合差限差 | 超限 | 二类 |
|  | 整测站划掉的成果 | 划改超过两站（含）扣 5 分 |  |
|  | 计算表填写不全 | fx 、 fy 、 K 、 fβ 等缺一项扣 2 分 |  |
|  | 没有绘制导线略图或者绘制错误 | 扣2分 |  |
|  | 平差计算（20分） | 一处计算错误扣1+0.5n分，n为影响后续计算的项目数。 |  |
|  |  | 全部未计算扣20分；只计算方位角闭合差扣15分； 其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |
|  | 坐标检查（6分） | 与标准值比较超过5cm为超限，每超限1点扣3分 |  |
|  | 计算表整洁（2分） | 每1处非正常污迹扣0.5分，扣完为止 |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

- （3）数字测图成果质量成绩评分标准

- 成果质量成绩主要从参赛队的仪器操作、测图精度和地形图编绘等方面考虑，包括：

- 1）取消资格

- 下列情况之一取消竞赛资格：

- a. 故意遮挡其他参赛队观测。

- b. 不采用“草图法”采集碎部点，全站仪采集碎步点使用免棱镜测距功能，使用全站仪内置程序或测图精灵等连线成图。

- c. GNSS接收机、全站仪、棱镜及其配套设备摔倒落地。

- d. 使用非赛项执委会提供的草图纸。

- e. 使用电话、对讲机等通讯工具。

- 2）野外数据采集

a. 全站仪和GNSS设备不得同时使用，违规一次扣5分。

b.指导教师及其他非参赛人员入场、指导、协助操作,违规一次扣2分。

c. 仪器操作违反操作规程或者其它不安全操作行为，违规一次扣2分。

d.全站仪测点不少于15点，每少一点扣0.5分。

- 3）测图精度

测图精度评分标准如下：

a. 测量过程评分

| 评测内容 | 评分标准 | 出错次数 | 扣分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 故意遮挡其他参赛队观测 | 不听裁判劝阻 |  | 取消资格 |  |
| 全站仪、棱镜、GNSS接收机 | 摔倒落地 |  | 取消资格 |  |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 |  |  | 取消资格 |  |
| 使用非赛会提供的草图纸 |  |  | 取消资格 |  |
| 全站仪和GNSS接收机不得同时使用 | 违规一次扣5分 |  |  |  |
| 指导教师及其他非参赛人员入场 | 出现一次扣2分 |  |  |  |
| 携带仪器设备跑步 | 警告无效，跑1步扣1分 |  |  |  |
| 仪器设备不安全操作行为 | 每一次扣2分 |  |  |  |
| 其它特殊情况记录 |  |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |  |

b. 成果质量评分

| 项目与分值 | 评分标准 |  | 出错次数 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法完整性（5分） | 全站仪测点不少于15点，每少1点扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 点位精度 （10分） | 要求误差小于0.15米。检查10处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |  |
| 边长精度 （5分） | 要求误差小于0.15米。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |  |
| 高程精度 （5分） | 要求误差小于1/3等高距（0.15米） 。 检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |  |
| 错误或违规（10分） | 重大错误或违规直接扣10分；一般性错误或违规扣1~5分。 |  |  |  |  |
| 完整性 （15分） | 图上内容取舍合理，主要地物漏测一项扣2分，次要地物漏测一项扣1分。 |  |  |  |  |
| 符号和注记（10分） | 地形图符号和注记用错一项扣1分。 |  |  |  |  |
| 整 饰 （5分） | 地形图整饰应符合规范要求，缺、错、少一项扣1分 |  |  |  |  |
| 等高线（5分） | 未绘制等高线扣5分。等高线与高程发生矛盾，1处扣1分。 |  |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |  |  |

（二）评分方法

1.竞赛成绩主要从参赛队的作业速度、成果质量两个方面计算，采用百分制。其中成果质量总分70分，按评分标准计算；作业速度总分30分，按各组竞赛用时计算。两项成绩相加成绩高者优先。

在两队成绩完全相同时，分别按以下顺序排名：

（1）二等水准测量:①质量成绩高，②重测次数少，③划改少，④成果表整洁。

（2）一级导线测量：①质量成绩高，②测站重测次数少，③划改次数少，④记录、计算成果表整洁。

（3）数字测图以下顺序排名：①质量成绩高，②精度检查分高，③漏测地物少，④图面整饰美观。

2.在规定时间内完成竞赛，且成果符合要求者按竞赛评分成绩确定名次。凡因超限或其它原因被定性为二类成果的不参加评奖。

3.对于竞赛过程中伪造数据者，取消该队全部竞赛资格。并报请安徽省职业院校技能大赛办公室通报批评。

（三）成绩评定

成绩评定根据竞赛考核内容和要求对参赛队竞赛最终成果做出评价：

1.各项竞赛的外业成绩由现场裁判根据各队的竞赛表现评定，由单项裁判组长审核确定。

2.二等水准测量和导线测量竞赛的计算项目成绩由计算裁判组按照评分内容分工负责评定，由计算裁判组长审核并汇总。数字测图绘图部分的成绩由绘图裁判组按照评分内容分工负责评定，由绘图裁判组长审核并汇总。

3.各队在各单项竞赛的时间成绩由成绩裁判计算，裁判长审核。

4.各队的单项总成绩由成绩裁判负责汇总，总裁判长审核。

（四）成绩公布

各单项总成绩汇总后，由总裁判长审核后报赛项执委会进一步审定，同时仲裁组负责接受投诉，总裁判长、分项裁判长负责接受质询。

十二、奖项设定

本赛项设二等水准测量、一级导线测量、1:500 数字测图三个单项奖，每个单项的一、二、三等奖比例依次为各单项参赛队数的10%、20%和 30%确定。

十三、赛项安全

1. 由组委会牵头组织专门机构负责所有赛项的安全工作，组委会主任为第一责任人。赛项成立相应安全管理机构负责本赛项筹备和竞赛期间的各项安全工作，赛项执委会主任为第一责任人。

2.制定相应安全管理的规范、流程和突发事件应急预案，全过程保证竞赛筹备和实施工作安全。

3. 各参赛院校按照大赛制度《安全管理规定》为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

4. 竞赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全。裁判员负责监督和警示。

十四、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出申诉。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议最终结果。

十五、竞赛观摩

赛场全面开放，在竞赛不受干扰的前提下，开辟观赛路线和观摩区，竞赛期间允许观众在规定的参观区域现场参观，观摩人员应服从赛务工作人员管理。

十六、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.参赛队员必须为同校在校学生，不得跨校组队，违者取消竞赛资格。

2.熟悉竞赛规程和赛项须知，领队负责做好本参赛队竞赛期间的管理工作。参赛队员在报名获得审核确认后，不得更换。

3.竞赛前指定一名领队或指导教师抽签，确定竞赛顺序、出场竞赛等。

4.参赛队按照大赛规程安排凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。

5.参赛队员统一着装，须符合安全生产及竞赛要求。

6.如在竞赛过程中出现特殊情况，由各代表队与现场工作人员协调联系和反映，不得以任何理由中断竞赛或中途带选手退场。

7.各参赛队必须按操作规程要求竞赛。

8.本竞赛项目的解释权归赛项执委会。

（二）指导教师须知

1.每个参赛队最多可配指导教师2名，指导教师经报名、审核后确定，一经确定不得更换，允许指导教师缺席竞赛。

2.严格遵守赛场规章制度。

3.竞赛过程中，指导教师不得进入竞赛现场。

4.指导教师应按时参加组织的相关会议。

5.指导教师要做好本队参赛选手的有关组织工作，督促选手按组委会制定时间和地点报到；做好选手的后勤保障、安全工作。自觉维护赛场秩序。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

2.选手在赛场内应始终佩带参赛凭证。

3.参赛队员应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥、文明竞赛。禁止将通讯工具带入赛场。

4.竞赛准备阶段时，各参赛队自行决定分工、工作程序和时间安排，在指定赛位上完成竞赛准备工作。

5.竞赛过程中，因严重操作失误或安全事故不能进行竞赛的（例如测绘仪器出现摔坏等），现场裁判员有权中止该队竞赛。

6.在竞赛过程中，参赛选手不得故意干扰其他队的竞赛。

7.参赛选手按竞赛规定进行观测、记录的轮换。

8.选手在收到开赛信号前不得开始操作，上交成果时，队长应与分项裁判长共同在任务完成确认表上签字，竞赛计时结束。

（四）工作人员须知

1.树立服务观念，一切为选手着想，以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作风，积极完成本职任务。

2.注意文明礼貌，保持良好形象，熟悉竞赛指南。

3.赛前30分钟到达赛场，严守工作岗位，不迟到，不早退，不无故离岗，特殊情况需向赛项执委会办公室主任请假。

4.熟悉竞赛规程，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按照安全工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。

5.保持通信畅通，服从统一领导，严格遵守竞赛纪律，加强协作配合，提高工作效率。