附件

2018年安徽省职业院校技能大赛

（高职组） “计算机网络应用”赛项竞赛规程

一、赛项名称

计算机网络应用

二、竞赛目的

本赛项旨在考察参赛选手在企业真实项目环境下无线网络勘测与规划、设备基础信息配置、网络搭建与网络冗余备份方案部署、移动互联网搭建与网络优化、出口安全防护与远程接入等信息化全网融合领域的核心技能，以及团队协作、沟通力、抗压力、职业规范等职场素质，展现职业院校计算机网络技术专业学生技能与风采，激发学生的求知欲和参与教学活动的热情，以达到“以赛促学”的目的；搭建校企合作平台，引导更多行业企业参与校企合作，深化产教融合，推进产教融合人才培养模式，使参赛院校更加清楚的了解到产业的发展趋势以及产业界对人才的需求标准，从而满足国家信息化战略对大量的融合网络人才的紧迫需求，引领计算机网络技术等相关专业改革与发展，适应互联网+、移动互联、云计算、大数据、智慧城市等新技术、新模式、新业态、新应用的发展，以达到“以赛促改”的目的；培养一批“实践能力强、教学水平高、敬业精神佳”的“双师型”教师队伍，建设一批高质量、立体化、一体化的专业、课程、项目教学资源，以达到“以赛促教”的目的。

三、竞赛方式和内容

（一）竞赛方式

竞赛采用团队方式进行，每个院校限报一支参赛队，每支参赛队由3名选手组成（其中队长1名），每队限配2名指导教师。参赛选手须为安徽省2018年春季在籍高职学生（含本科院校高职，1994年5月1日之后出生），技师学院、高级技工学校学生，男女不限。

报到时间：2018年3月29日14:00至17:00

比赛时间：2018年3月30日至2018年3月31日

比赛期间，指导教师不得进行现场指导。

（二）竞赛方案

1．企业级计算机网络搭建及应用（3人团体项目），利用竞赛提供的设备，按竞赛要求组建网络。比赛时间为3个小时，比赛连续进行，赛场附近设有休息区，若选手需要中途休息，可以由工作人员带到休息区休息，休息时间计入赛时。

2．所有参赛队在现场根据给定的项目任务，在3小时内相互配合，完成网络线缆制作与连接，在设备上完成计算机网络搭建、配置及调试，最后以设备配置文件、提交的截图、文档和竞赛作品作为最终评分依据。

3．竞赛统一规定所需硬件、软件和辅助工具的规格，确保竞赛平台统一。

注：选手须自带双绞线制作工具、网线测试仪。

（三）竞赛内容

计算机网络应用赛项采用企业真实项目，结合企业岗位技能需求及教学需求，考核参赛选手无线网络勘测与规划、设备基础信息配置、网络搭建与网络冗余备份方案部署、移动互联网搭建与网络优化、出口安全防护与远程接入、赛场规范和文档规范等方面技能。主要涉及的知识和技能点如下：

模块一：无线网络勘测与规划（15%）

根据提供的建筑布局图绘制建筑平面图，完成无线环境勘测绘制AP点位示意图，输出AP热图、设备清单及报价表。根据地勘确定的AP点位和IDC机房位置信息，输出网络综合布线工程的水平布线图、机房机柜安装示意图、网络配线架的标签、系统集成物料清单等。

模块二：设备基础信息配置 （10%）

网络基础知识：线缆的制作与连通性，按照拓扑图结构，完成总部与分部内部网络规划与设计，针对设备的基础信息和功能的部署与配置，密码恢复；网络基础设施安全，包括网络设备本身的安全策略以及内网安全测试与安全加固。

模块三：网络搭建与网络冗余备份方案部署 （25%）

网络基础知识：按照拓扑图结构，完成总部与分部内部网络的设计与搭建及虚拟化部署，并进行路由及冗余配置的优化，保证内网业务的不间断连通。

模块四：移动互联网搭建与网络优化 （15%）

在有线网络建设的基础上为了方便移动办公及物联网接入需求，根据拓扑结构完成无线网络搭建、无线数据安全加固、无线性能及可靠性优化，针对不同用户群体做无线的网络优化和特权服务。

模块五：出口安全防护与远程接入 （15%）

数据传输安全，确保通过网络环境传输的信息是经安全策略加密处理的。其中涉及隧道技术、明文抓取以及加密策略实施；

出口设备信息审计，确保内网用户的行为合规，并且事后可追溯。包含用户认证、行为控制、行为审计策略以及审计分析报告生成；

远程VPN接入配置、部署与优化，基于SSL VPN，IPSec VPN，L2TP等，远程访问总部资源，实现资源共享。

模块六：服务搭建与企业应用 （15%）

通过虚拟化管理软件进行，并在虚拟机部署Windows/ Linux系统搭建各种网络服务比如FTP服务、Email服务、网络共享服务等。

模块七：赛场规范和文档规范 （5%）

参赛选手应在安排竞赛约定时间到达竞赛现场并严格遵守竞赛流程。参赛选手提交的所有文档必须按照赛题所规定的命名规则命名，不得以任何形式体现参赛院校、工位号等信息。按照题目要求，提交符合模板的WORD文件和对应的PDF文件。

四、竞赛规则

1.每个参赛队必须参加所有专项的比赛。

2.参赛队抽签确定参赛时间和顺序，参赛选手抽签确定竞赛工位。

3.竞赛统一提供设备、软件及与赛事相关的资料，其中参赛组要自带网线制作工具及测试工具。参赛选手不得携带参考资料、通信设备、存储设备、电子工具等进入赛场。

4.参赛选手按规定时间进入竞赛场地，确认现场条件，根据统一指令开始比赛。

5.赛题以纸质版任务书的形式发放，竞赛参考资料在赛前植入参赛选手的计算机，参赛队根据纸质版任务书的要求完成竞赛任务。

6.比赛过程中，参赛选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示；若因选手个人原因造成设备故障，裁判长有权中止比赛；若因非选手个人原因造成设备故障，由裁判长视具体情况做出裁决；参赛选手如遇到由于个人原因或其他原因造成设备断电，应第一时间告知裁判，由裁判视具体情况做出裁决，并记录。否则将不予受理相关申诉。

7.参赛队须按照任务书要求及程序提交竞赛结果及相关文档，禁止在竞赛结果上做任何与竞赛无关的标记。

8.竞赛结束（或提前完成）后，参赛队队长需与监考人员一同确认提交的相关文档和文件并签字确认，参赛队在确认后不得再进行任何操作。待工作人员对竞赛工具及设备进行清点验收后，方可离开赛场。

五、竞赛场地要求与设施

（一）竞赛场地

室内场所，照明、供电等齐全，室温适宜、符合安全要求,配置相应的灭火设备,空调。竞赛场地为半公开场地,做到公平公开。

（二）竞赛设施

配置设备按照参赛队数量准备，包括工作台、计算机等。

本竞赛承办方提供以下软、硬件环境：

硬件环境：3台计算机、3台路由器、3台三层交换机、2台数据中心交换机、2台二层交换机、2台出口网关、2台无线控制器、3台无线接入点和相应的耗材。具体设备型号和数量见下表：

表一：计算机网络应用赛项设备清单

| 序号 | 类别 | 设备 | 厂商 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件 | 出口网关 | 锐捷 | RG-EG2000 | 2台 |
| 2 | 硬件 | 路由器 | 锐捷 | RG-RSR20-14E（LAB）或RSR20-X-28 | 3台 |
| 3 | 硬件 | 数据中心交换机 | 锐捷 | RG-S6000C-48GT4XS-E | 2台 |
| 4 | 硬件 | 数据中心电源模块 | 锐捷 | RG-PA70I | 2个 |
| 5 | 硬件 | 万兆堆叠模块 | 锐捷 | XG-SFP-CU1M/XG-SFP-AOC1M | 2条 |
| 6 | 硬件 | 三层交换机 | 锐捷 | RG-S5750-24GT4XS-L | 3台 |
| 7 | 硬件 | 二层接入交换机 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4XS-E | 2台 |
| 8 | 硬件 | 无线控制器 | 锐捷 | RG-WS6008 | 2台 |
| 9 | 硬件 | 无线AP | 锐捷 | RG-AP520或 RG-AP720 | 3台 |
| 10 | 硬件 | 电源适配器 | 锐捷 | RG-E-120 | 3个 |
| 11 | 硬件 | 串口接口模块 | 锐捷 | RG-SIC-1HS或RG-SIC-2HS | 6个 |
| 12 | 硬件 | 串口线缆 | 锐捷 | CAB-V.35DTE-V.35DCE | 3条 |
| 13 | 软件 | 无线地勘系统 | 锐捷 | 无线地勘系统 | 1套 |
| 14 | 硬件 | 个人计算机 | - | i5处理器3.3GHz以上，内存8GB以上，硬盘500GB以上，USB接口不少于4个，自带串口用于连接调试线缆，有线千兆以太网卡1个，无线网络适配器1个，显示器分辨率1024x768像素或以上 | 3台 |

表二：竞赛软件列表

| 序号 | 软件类别 | 软件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人计算机操作系统 | Windows7旗舰版64bit（中文版） | 试用版 |
| 2 | 解压缩软件 | WinRAR5.5（中文版） | 试用版 |
| 3 | 文档处理软件 | Microsoft Office 2013（中文版） | 试用版 |
| 4 | PDF阅读器 | Adobe Reader XI 11 | 试用版 |
| 5 | 调试工具 | SecureCRT8.1 | 试用版 |
| 6 | 截图工具 | FScapture6.5 | 免费 |
| 7 | FTP客户端 | FlashFXP5.4 | 试用版 |
| 8 | 虚拟机 | VMware WorkStation 12 Pro12.5.2 | 试用版 |
| 9 | 无线地勘系统 | 无线地勘系统 | 试用版 |
| 10 | 服务器操作系统 | Windows Server 2008 R2 | 试用版 |
| 11 | 服务器操作系统 | CentOS 7.0 | 免费 |

六、评分方法及奖项设定

（一）评分方法

比赛时间为180分钟，各赛项的具体评分办法如下：

企业级计算机网络搭建要求网线制作正确、交换机、路由器、无线控制器、出口网关等网络设备配置正确合理、工程实施报告规范和综合职业素质等。

表三：竞赛内容模块分值比例表

| 考试模块 | 考查点 | 分值 | 描述 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线网络勘测与规划 | 无线地勘 | 75 | 绘制平面图、AP点位图、热图、设备清单、总价表 | 15% |
|  | 系统集成工勘 | 75 | 综合布线工程的水平布线图、机柜设备安装图、配线架标签、物料清单 |  |
| 设备基础信息配置 | 设备命名规范 | 10 | 根据拓扑规划，根据设备在实际案例中的位置，方位，配置设备命名规范 | 10% |
|  | 配置设备基础信息 | 20 | 配置设备的远程访问，接口描述，规范密码标准等 |  |
|  | 密码恢复 | 10 | 网络设备密码恢复与重置 |  |
|  | 网络组建 | 20 | 线缆的制作与连通性 |  |
|  | 网络设备安全技术 | 40 | 使用交换机配置安全技术（如802.1x、SSH、ACL、SNMP等）实现网络安全性 |  |
| 网络搭建与网络冗余备份方案部署 | 虚拟局域网技术 | 20 | 使用交换机配置虚拟局域网技术，实现网络广播隔离与区域划分 | 25% |
|  | DHCP配置与中继 | 15 | 使用交换机配置DHCP中继，实现用户动态获取地址 |  |
|  | 交换机生成树技术 | 20 | 使用交换机配置生成树技术，实现网络 冗余与备份 |  |
|  | 交换机三层技术 | 30 | 使用交换机配置路由技术（如静态、RIP、OSPF、BGP等），实现网络连通 |  |
|  | 路由技术 | 40 | 根据需求描述及对功能的理解，完成赛题要求的路由器配置,包括静态路由、RIP、OSPF、BGP等，实现网络连通 |  |
|  | 广域网技术 | 20 | 配置和应用常用的广域网技术（如PPP等） |  |
|  | 交换机高可用 | 30 | 使用交换机配置高可靠性技术（如链路聚合、DLDP 、BFD等），实现链路快速收敛 |  |
|  | 交换机VRRP | 20 | 使用交换机配置VRRP技术，实现网关 冗余与备份 |  |
|  | 交换机虚拟化 | 25 | 使用交换机配置VSU技术，实现数据中心 虚拟化和高可靠 |  |
|  | QoS技术 | 30 | 使用交换路由设备配置QoS，实现网络 服务质量 |  |
| 移动互联网搭建与网络优化 | 无线转发模式 | 30 | 使用无线控制器配置转发模式，实现用户 数据本地或集中转发 | 15% |
|  | 无线SSID广播 | 20 | 使用无线控制器创建SSID,实现无线用户 关联SSID |  |
|  | 无线冗余 | 40 | 使用无线控制器配置热备功能，实现 双AC负载均衡 |  |
|  | 无线网络优化-用户隔离 | 15 | 使用无线控制器配置AP隔离，实现无线 用户二层隔离 |  |
|  | 无线网络优化-隐藏信号 | 15 | 使用无线控制器针对VIP用户隐藏SSID， 禁用广播功能 |  |
|  | 无线网络优化-用户限速 | 15 | 使用无线控制器配置限制，实现特性用户 流量限速 |  |
|  | 无线网络优化-数据加密 | 15 | 使用无线控制器配置数据加密，实现用户 通信安全 |  |
| 出口安全防护与远程接入 | 出口NAT | 25 | 使用出口网关配置NAPT及时间控制，实现用户访问互联网 | 15% |
|  | Web Portal 用户认证 | 25 | 使用出口网关Web Portal认证，实现用户身份认证 |  |
|  | 应用流量控制 | 30 | 使用出口网关流量控制，实现特定业务速率限制 |  |
|  | 用户行为审计 | 30 | 使用出口网关行为审计，实现内网用户数据安全审计 |  |
|  | 远程VPN | 40 | 使用出口网关VPN，实现外网用户安全 访问内网服务 |  |
| 服务搭建与企业应用 | 网络服务之虚拟机 搭建 | 30 | 选手在服务器上完成虚拟化软件的安装， 并实现虚拟机的安装 | 15% |
|  | 网络服务之操作系统网络服务配置 | 120 | 根据需求描述及对功能的理解，完成赛题要求的操作系统配置和网络服务配置 |  |
| 赛场规范和文档规范 | 职业规范与赛场纪律 | 10 | 赛场安全、人身安全相关 | 5% |
|  |  | 10 | 环境保持、着装、安全帽相关 |  |
|  |  | 5 | 赛场纪律及其他 |  |
|  | 文档规范性 | 10 | 提交的文件有效 |  |
|  |  | 10 | 文件名称符合赛题要求 |  |
|  |  | 5 | 文件内容排版规范 |  |
| 总计 |  | 1000 | 合计 | 100% |

竞赛采取分步得分、错误不传递、累计总分的计分方式。分别计算各专项得分，按规定比例计入团队总分，不计参赛选手个人成绩。

竞赛总分满分为1000分，各步分别得分。

在比赛过程中，参赛选手如有不服从裁判和监考管理、扰乱赛场秩序等不文明行为的，由裁判长按照规定进行裁决：在100分范围内扣减相应分数，情节严重的取消比赛资格，成绩作0分处理。参赛选手有作弊行为的，参赛队成绩作0分处理。

（二）奖项设置

统计各参赛队的成绩，奖项设置按照教育厅相关文件执行。

七、申诉与仲裁

赛场设立仲裁工作组，负责受理参赛队的申诉，并对申诉事项作出合理仲裁。

（一）申诉

1．参赛队对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

2．申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。如需申诉，须由领队向仲裁工作组递交书面申诉报告。申诉报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。

3．仲裁工作组收到申诉报告后，3小时内做出是否受理申诉的答复。如受理申诉，以书面方式通知申诉方召开听证会的时间和地点。

4．参赛队不得采取过激行为攻击工作人员，否则申诉不予受理；在约定时间内，如约定的联系人未到场或中途离开，视为放弃申诉。

（二）仲裁

1．仲裁工作组负责受理竞赛中出现的申诉并进行仲裁，以保证竞赛的顺利进行和竞赛结果公平、公正。

2．仲裁工作组根据收集并经核对的证据、证词，按照合法的程序组织召开听证会进行听证和仲裁。

3．参赛队不得因提起申诉或对申诉处理意见不服而停止比赛或滋事，否则按弃权处理。

4．竞赛不因申诉事件而组织重赛。

- “锐捷杯”2018年安徽省职业院校技能大赛

- （高职组）

- “计算机网络应用”赛项竞赛技术规范

一、竞赛要求

1.公平竞赛，杜绝舞弊，遵守赛场纪律；

2.遵守操作规程，安全文明参赛；

3.沉着高效比赛，分工合作，严谨细致；

4.着装规范整洁，爱护设备，保护竞赛环境整洁有序。

二、赛场环境

1.在规定赛场设立的各赛位相对独立，互不影响；

2.设置参观通道。每个竞赛工位上标明编号；

3.现场设置裁判工作室，选手临时休息室，设备、材料、工具、耗材等。赛场采光大于500lux，提供稳定的电力保障，并提供应急的备用电源。

4.赛场实行有限开放，经大赛组委会授权允许的观众可以在赛场工作人员带领下现场参观，但参观人员须保持安静，不得影响选手比赛。

三、竞赛技术平台

本次竞赛技术平台标准参照现行的数据通信网络工程的相关技术规范确定。

（一）竞赛软件平台

大赛组委会提供个人计算机（安装Windows 7操作系统），用以配置和测试。

表一：大赛所需主要软件清单

| 序号 | 软件名称 |
| --- | --- |
| 1 | Windows7旗舰版64bit（中文版） |
| 2 | WinRAR5.5（中文版） |
| 3 | Microsoft Office 2013（中文版） |
| 4 | Adobe Reader XI 11 |
| 5 | SecureCRT8.1 |
| 6 | FScapture6.5 |
| 7 | FlashFXP5.4 |
| 8 | VMware WorkStation 12 Pro12.5.2 |
| 9 | 无线地勘系统 |
| 10 | Windows Server 2008 R2 |
| 11 | CentOS 7.0 |

本大赛组委会提供相应软件环境，所提供软件均不提供原介质包以外的第三方插件。

（二）竞赛硬件平台

竞赛硬件设备的选择遵循经济适用、稳定可靠、自主创新和民族企业品牌优先的原则。

1.网络相关设备

本次竞赛网络相关设备统一采用福建锐捷网络股份有限公司提供的相关产品，每组竞赛设备清单如下：

表二：计算机网络应用赛项设备清单

| 序号 | 设备 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口网关 | RG-EG2000 | 2台 |
| 2 | 路由器 | RG-RSR20-14E（LAB）或RSR20-X-28 | 3台 |
| 3 | 数据中心交换机 | RG-S6000C-48GT4XS-E | 2台 |
| 4 | 数据中心电源模块 | RG-PA70I | 2个 |
| 5 | 万兆堆叠模块 | XG-SFP-CU1M/XG-SFP-AOC1M | 2条 |
| 6 | 三层交换机 | RG-S5750-24GT4XS-L | 3台 |
| 7 | 二层接入交换机 | RG-S2910-24GT4XS-E | 2台 |
| 8 | 无线控制器 | RG-WS6008 | 2台 |
| 9 | 无线AP | RG-AP520或 RG-AP720 | 3台 |
| 10 | 电源适配器 | RG-E-120 | 3个 |
| 11 | 串口接口模块 | RG-SIC-1HS或RG-SIC-2HS | 6个 |
| 12 | 串口线缆 | CAB-V.35DTE-V.35DCE | 3条 |
| 13 | 无线地勘系统 | 无线地勘系统 | 1套 |
| 14 | 个人计算机 | i5处理器3.3GHz以上，内存8GB以上，硬盘500GB以上，USB接口不少于4个，自带串口用于连接调试线缆，有线千兆以太网卡1个，无线网络适配器1个，显示器分辨率1024x768像素或以上 | 3台 |

2.其他相关设备

| 序号 | 设备名 | 参数 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线钳 | 制作RJ45连接头 | 1 | 制作所需连接线缆 | 自带 |
| 2 | 网线测试工具 | 测试RJ45网络线缆 | 1 | 测试线缆连通性 | 自带 |

注：网线钳和网线测试仪由参赛队比赛时直接带入现场，参赛队应检查好自带的网线钳、网线测试工具。大赛组委会不提供备用服务器及网线钳、网线测试工具。

- “锐捷杯”2018年安徽省职业院校技能大赛

- （高职组）“计算机网络应用”赛项竞赛须知

一、参赛队须知

1.按大赛组委会要求准时参加领队会、抽签等会议，并认真传达、落实会议精神，确保参赛选手准时参加各项比赛。

2.熟悉竞赛流程，妥善管理本队人员的比赛期间生活及安全，与竞赛办公室相关工作小组联系，做好本队人员每天吃、住、行安排。

3.贯彻执行竞赛的各项规定，竞赛期间不得私自接触裁判。

4.参赛队对评判结果如有疑义，可以提出申诉。申诉须在竞赛结束后2小时内书面提出，否则不予受理。

5.由领队或派一名代表参加抽签活动。

6.比赛分场次进行，每场连续3小时，选手中途可以到指定休息区休息，但休息时间计入赛时。场次安排为上午9：00—12：00，下午13：45—16：45。参赛队抽签决定参加参赛场次。

二、指导教师须知

1.严格遵守赛场的规章制度，服从裁判，文明竞赛。

2.在竞赛时段内，禁止指导教师进入赛场进行现场指导。

三、竞赛选手须知

1.参赛选手须认真如实填写报名表内容，弄虚作假者，将取消比赛资格和竞赛成绩。

2.参赛选手凭身份证、学生证和选手报名表参加竞赛及相关活动，并按照赛程安排和规定时间前往指定地点。

3.参赛选手应按大赛统一安排提前熟悉赛场。

4.大赛统一提供相关竞赛软件和参考资料；每个参赛队须自备双绞线制作、测试工具（网线钳和网线测试仪），双绞线制作、测试工具（网线钳和网线测试仪）各一件由参赛选手带入赛场，其它硬件设备由大赛统一提供；大赛提供答题用笔和草稿纸。

5.参赛选手不得携带参考资料、通信设备、存储设备、电子工具等物品进入赛场，违反者按作弊处理。

6.参赛选手严格按照规定时间进入竞赛场地，对现场条件进行确认，按统一指令开始竞赛。

7.开赛15分钟后，参赛选手如仍未进入赛场，按弃权处理。

8.竞赛参考资料在竞赛前植入计算机，赛题以任务书的形式发放。参赛选手须按照竞赛任务书的要求完成竞赛任务，并将竞赛相关文档按要求上传到指定的设备并拷贝到U盘上。

9.参赛选手可提前提交竞赛结果，但不允许提前离场。

10.参赛选手提交竞赛结果须按照任务书要求进行，提交后应检查提交是否成功和齐全，提交后须在《试卷提交情况确认表》上签名确认。

11.参赛选手在竞赛结果上只填写参赛队编码，禁止做任何与竞赛试题无关的标记，否则取消奖项评比资格。

12.裁判宣布竞赛时间到，选手须立即停止操作，否则按违纪处理，取消奖项评比资格。若提前提交竞赛结果，应举手示意，由监考人员记录比赛完成时间，结束竞赛后不得再进行任何答卷或操作。选手一律按大赛统一时间离场。

13.选手的饮食、如厕及中途休息时间均计算在比赛时间内。

14.参赛选手如遇到由于个人原因或其他原因造成设备断电，应第一时间告知裁判，由裁判视具体情况做出裁决，并记录。否则将不予受理相关申诉。

15.参赛选手应严格遵守操作规程，确保人身及设备安全。设备出现故障时，应举手示意，由裁判视具体情况做出裁决。如因选手个人原因出现安全事件或设备故障，未造成严重后果的，按照相关规定扣减分数；造成严重后果的，由主裁判裁定其竞赛结束。非选手个人原因出现的安全事件或设备故障，由主裁判做出裁决，可视具体情况给选手补足排除故障耗费时间。

16.参赛选手不得将任务书及草稿纸带出赛场，违反者按违纪处理，取消奖项评比资格。

17.每场竞赛结束后，所有设备不允许关机。

18.参赛选手应严格遵守赛场规则，服从裁判，文明竞赛。有作弊行为的，取消比赛资格和综合奖评奖资格，该项成绩为0分；如有不服从裁判及监考、扰乱赛场秩序等不文明行为，按照相关规定扣减分数，情节严重的取消比赛资格和竞赛成绩。

19.参赛选手提交竞赛结果后，须等待工作人员对竞赛工具及设备进行清点，如工具、设备有损坏的，须有实物存在，因选手违规操作等个人原因造成设备损坏后果严重的，视具体情况由参赛队赔偿；工具、设备丢失的，参赛队照价赔偿。

四、赛场管理须知

场地管理由承办校全权负责，符合竞赛要求的各项指标。

1.赛场主通道符合紧急疏散要求。采光、照明、通风和控温良好，环境温度、湿度符合设备使用规定。

2.企业提供技术支持，如遇设备故障，由技术人员及时更换备机，保证竞赛正常进行。

3.现场所有工作人员必须佩戴胸卡上岗，各负其责。

五、赛场纪律

1.选手须遵守相关规定文明竞赛。如遇违规，按相关规定处理。

2.指导教师应按指导教师须知，在竞赛规定的时间和场地活动。

3.裁判人员应遵循竞赛裁判工作标准执裁。

符合下列情形之一的参赛队，经裁判组裁定后中止其竞赛：

（1）不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛情况，裁判组应提出警告。警告次数累计达二次，或二次警告后无效，或情节特别严重，造成竞赛中止的，由裁判长裁定后，中止比赛，并取消比赛资格和竞赛成绩。

（2）竞赛过程中，由于选手技能不熟练或疏忽大意造成计算机、设备等严重损坏，由裁判组裁定其竞赛结束，保留竞赛资格，累计其有效竞赛成绩。

（3）竞赛过程中，产生重大安全事故、或有产生重大安全事故隐患，经裁判提示没有反应的，裁判员可暂停其竞赛，由裁判组裁定其竞赛结束，保留竞赛资格和有效竞赛成绩。

符合下列情形之一的参赛队，经裁判组裁定后中止其竞赛：

1.不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛情况，裁判组应提出警告。警告次数累计达二次，或二次警告后无效，或情节特别严重，造成竞赛中止的，由裁判长裁定后，中止比赛，并取消比赛资格和竞赛成绩。

2.竞赛过程中，由于选手技能不熟练或疏忽大意造成计算机、设备等严重损坏，由裁判组裁定其竞赛结束，保留竞赛资格，累计其有效竞赛成绩。

3.竞赛过程中，产生重大安全事故、或有产生重大安全事故隐患，经裁判提示没有反应的，裁判员可暂停其竞赛，由裁判组裁定其竞赛结束，保留竞赛资格和有效竞赛成绩。

- “锐捷杯”2018年安徽省职业院校技能大赛（高职组）
 “计算机网络应用”赛项赛程安排表

| 日 期 |  | 时 间 | 大赛活动 | 地 点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月29日 | 下午 | 14：00-17:00 | 参赛队报到 | 同心苑南楼服务台 |
|  | 晚上 | 19：30 | 领队会议，抽签 | 报到时通知 |
| 3月30日 | 上午 | 8：35-8：50 | 队长抽签决定赛位、选手进场、宣读比赛纪律 | 南报告厅 |
|  |  | 9：00-12：00 | 第一场比赛 | 南报告厅 |
|  | 下午 | 11：50 | 第二场参赛队集合、队长抽签决定赛位、宣读比赛纪律。特别说明，所有参赛选手必须于11:50之前到公用教室3集合，否则视为违规，取消参赛资格。 | 教学楼南101 |
|  |  | 13：20-13：35 | 选手进场 | 南报告厅 |
|  |  | 13：45-16：45 | 第二场比赛 | 南报告厅 |
| 3月31日 | 上午 | 8：35-8：50 | 队长抽签决定赛位、选手进场、宣读比赛纪律 | 南报告厅 |
|  |  | 9：00-12：00 | 第三场比赛 | 南报告厅 |
|  | 下午 | 11：50 | 第二场参赛队集合、队长抽签决定赛位、宣读比赛纪律。特别说明，所有参赛选手必须于11:50之前到公用教室3集合，否则视为违规，取消参赛资格。 | 教学楼南101 |
|  |  | 13：20-13：35 | 选手进场 | 南报告厅 |
|  |  | 13：45-16：45 | 第四场比赛 | 南报告厅 |
|  | 晚上 | 18：45 | 裁判集中评分 |  |

- “锐捷杯”2018年安徽省职业院校技能大赛

- （高职组）“计算机网络应用”赛项有关联系方式

- 常规事务咨询: 朱强军，联系电话：0551-62231043

赵正红，联系电话：0551-62231045

二、专业技术咨询：周永刚  联系电话：0551-62231060  15305693608

三、大赛所需要设备联系方式：修立春18656539799