采购需求：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | J-Link仿真器 | USB-JTAG | 1台 |
| 2 | 16口交换机 |  | 1套 |
| 3 | 电脑管理软件 | 基于Labview应用软件：能够集中管理智能电子产品系统，并在电脑屏幕上浏览整个家居系统，实现系统调试与功能设置。通过以太网协议与智能家居控制器底层协议，应用层面的合作，实现智能灯光控制、智能电器控制、智能温度控制、智能窗户控制、智能窗帘控制、智能安防控制、智能遥控控制、智能定时控制、智能网络控制、智能远程控制、智能场景控制等功能的软件。 | 1套 |
| 4 | 工程实训台 | 钣金（平面网孔板），120cm*200cm*60cm | 1套 |
| ★5 | 智能家居控制器 | 智能家居控制器以基于Cortex-M3构架的STM32系列芯片为核心的标准模块式产品，预留标准的以太网接口、4路RS485接口、I\O、AD、DA接口。 10个开关量输入 8个开关量输出 4个RS485接口 1个以太网接口 | 1套 |
| ★6 | 智能插座 | 智能插座以基于Cortex-M3构架的STM32系列芯片为核心的智能产品，内含ADE7753电能芯片、液晶屏、继电器等，可计量显示对应家用电器的电量参数，并可设置何时启动该家用电器的电源，可合理分配家中用电负荷，实现智能电网功能。可通过485总线与家庭控制中心通讯。也可独立工作。 工作电压：AC220V 显示电压、电流、有功电能、无功电能 可控制对应设备电源的通断 含1个RS485接口 | 1套 |
| ★7 | 多功能面板 | 多功能面板以基于Cortex-M3构架的STM32系列芯片为核心的智能产品，包含4路继电器输出，可同时控制4路负载（灯、排气扇等），可通过485总线与家庭控制中心通讯。也可独立工作。 工作电压：AC220V 含4路开关、可控制4路灯 含1个RS485接口 | 1套 |
| ★8 | 调光开关 | 调光开关以基于Cortex-M3构架的STM32系列芯片为核心的智能产品，采用光耦隔离来控制MOS管的通断，使用半波整流稳压技术来实现强电控制部分的直流电供应，PWM波控制占空比即控制调光，负载可为白炽灯及LED灯，可通过485总线与家庭控制中心通讯。也可独立工作。 工作电压：AC220V 通过PWM无极调节灯的亮度 含1个RS485接口 | 1套 |
| 9 | 光强及温湿度计 | 光强及温湿度计以基于Cortex-M3构架的STM32系列芯片为核心的智能产品，显示采集对应区域的温湿度信息，并可通过485总线传递给家庭控制中心的智能家居控制器。 工作电压：DC12V 显示光照值、温度值、湿度值 含1个RS485接口 | 1套 |
| 10 | 触摸屏 | 本装置采用的彩色触摸屏是一套以嵌入式低功耗CPU为核心（主频400MHz）的高性能嵌入式一体化触摸屏。该产品设计采用了7英寸高亮度TFT液晶显示屏（分辨率800×480），四线电阻式触摸屏，高档塑料结构,工业级低功耗，CPU400MHz,64M内存,64M闪存,1*RS232(隔离接口),1*RS485(隔离接口),1*USB接口(一主一从)，24VDC电源输入,功耗小于7W。同时还预装了嵌入式实时多任务操作系统组态软件。 可通过485与智能家居控制器通讯，实现遥控、遥信、遥调及情景模式的设定。 7英寸高亮度TFT液晶显示屏，分辨率800×480 四线电阻式触摸屏 工业级低功耗 1*RS232(隔离接口) 1*RS485(隔离接口) 1*USB接口(一主一从) 24VDC电源输入 | 1块 |
| 11 | 红外探测器 | 红外探测器是一种当入侵者接近它时能触发报警的探测装置。报警信号采集到智能家居控制器中，配合组成安防系统。 探测范围：6米×6米 监察性能：微波及被动红外监察 工作电压：DC12V | 1个 |
| 12 | 双光束对射红外探测器 | 双光束对射红外探测器其基本的构造包括瞄准孔、光束强度指示灯、球面镜片、LED指示灯等。其侦测原理乃是利用红外线经LED红外光发射二极体，再经光学镜面做聚焦处理使光线传至很远距离，由受光器接受。当光线被遮断时就会发出警报。报警信号采集到智能家居控制器中，配合组成安防系统。 双光束探测 最大室外探测范围为 30 米，室内探测范围为 90米 | 1个 |
| 13 | 玻璃破碎探测器 | 玻璃破碎探测器利用压电陶瓷片的压电效应（压电陶瓷片在外力作用下产生扭曲、变形时将会在其表面产生电荷），可以制成玻璃破碎入侵探测器。对高频的玻璃破碎声音（10k～15kHZ）进行有效检测，而对10kHZ以下的声音信号（如说话、走路声）有较强的抑制作用。玻璃破碎声发射频率的高低、强度的大小同玻璃厚度、面积有关。报警信号采集到智能家居控制器中，配合组成安防系统。 利用压电陶瓷片的压电效应制成 工作电压：DC12V | 1个 |
| 14 | 烟火灾探测器 | 烟火灾探测器根据烟雾粒子对光的吸收和散射作用，光电感烟式火灾探测器可分为减光式和散射光式两种类型。散射光型光电感烟探测器目前已经成为主流。报警信号采集到智能家居控制器中，配合组成安防系统。 光电感烟式火灾探测器 工作电压：DC12V | 1个 |
| 15 | 可燃气体探测器 | 可燃气体探测器对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时，在铂丝表面引起氧化反应（无焰燃烧），其产生的热量使铂丝的温度升高，而铂丝的电阻率便发生变化。报警信号采集到智能家居控制器中，配合组成安防系统。 对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器 工作电压：DC12V | 1个 |

备注：

1、标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求；

2、未标“★”的参数为非关键性技术参数，如有三项或三项以上不满足，也视为未实质性响应采购需

3、售后服务要求：通用设备按国家及行业相关规定执行，提供产品软件的终身免费升级。