2018年全国职业院校技能大赛

赛项申报书

赛项名称：矿井灾害应急救援技术

赛项类别：常规赛项□     行业特色赛项

赛项组别：中职组□       高职组

涉及的专业大类/类：资源开发与测绘大类

方案设计专家组组长：

手机号码：

方案申报单位（盖章）：中国煤炭教育协会

全国煤炭职业教育教学指导委员会

方案申报负责人：

方案申报单位联络人：

联络人手机号码：

电子邮箱：

通讯地址：

邮政编码：

申报日期：2017年9月1日

2018年全国职业院校技能大赛

赛项申报方案

一、赛项名称

（一）赛项名称

矿井灾害应急救援技术。

（二）压题彩照

竞赛彩照

（三）赛项归属产业类型

煤炭行业、非煤矿山行业

（四）赛项归属专业大类

赛项归属资源开发与测绘大类矿井通风与安全、煤矿开采技术、矿山机电专业

二、赛项申报专家组

三、赛项目的

1.填补高职院校技能竞赛中应急救援项目的空白，引领煤炭类高职院校对应急救援技术教育教学环节的重视

本赛项为新增赛项，赛项中涉及到的大量煤炭行业从业人员必备的自救、互救和灾害应急处理知识是煤矿安全生产管理工作的重要内容。通过本赛项的设立，提高煤炭类高职院校对应急救援教育教学环节的重视程度，促进煤矿应急救援相关课程体系建设、实训基地及实验室建设。

2.以赛促学，培养、选拔重安全，懂技术、能操作、善协作的煤矿应急救援技术技能型人才。

本赛项涵盖灾害分析、灾害应急处理、应急救援、自救互救等大量煤矿安全生产工作内容。通过本赛项的设立，调动广大学生参与理论知识学习和实训的积极性，提升学生灾害分析和应急处理能力，引导学生牢固树立“安全第一”的工作理念，掌握扎实的灾害处理和自救互救技能。

3.以赛促教，促进高职教育中煤矿安全相关课程教学改革

赛项设计实战化，与企业生产实际的零距离对接，将煤矿应急救援技术及安全教育等课程核心知识点融入赛项内容，推动相关课程内容项目任务化改革，突出“做中学、做中教”人才培养模式和“理实一体化”教学方法，提升高职院校煤矿应急救援技术技能教学水平。

四、赛项设计原则

（一）坚持公开、公平、公正

公布赛项设备名称、赛项内容和操作工艺规范和要求保证赛项的公开性；明确报名条件，抽取竞赛试题和规范成绩评定保证赛项的公平性；规范裁判遴选，严密裁判工作和实施竞赛监督保证赛项的公正性。

（二）体现专业前沿技术

比赛内容设计体现和反映煤炭行业煤矿企业安全救援技术发展态势，突出高素质技术技能型人才的培养成果，展示涉煤院校大学生风采，引领煤炭类高职专业教育教学的深入改革，提升煤炭类职业教育的社会影响力。

（三）对接产业、行业

竞赛项目、内容、评分要点都来自煤炭企业一线的典型案例，反映煤矿企业安全技术和现场救援的特殊要求，由行业安全专家、企业管理专家和高职院校教师及煤炭类教育专家共同设计完成。做到比赛内容设计与煤炭企业先进的技术、工艺、设备对接；与煤矿企业生产一线工作情境对接；与煤炭行业和煤矿企业安全标准、技术规范对接；与煤矿事故应急救援处理规范对接，通过此项技能大赛切实促进煤炭院校高职学生必备的岗位核心能力，强烈的安全意识，灾害事故应急处理、自救和互救能力的提升。（四）倡导节约办赛

竞赛平台及技术手段成熟，尽可能避免参赛院校重复投入釆购设备，使参赛设备与日常教学实训设备、企业生产设备保持一致；企业与院校共同举办竞赛，由相关企业提供数量和内容达到要求的比赛设备和设施，尽可能减少参赛院校的经济负担；从实际出发，节俭办赛，减少不必要的环节和形式，在可能的条件下尽量缩短比赛时间。

五、赛项方案的特色与创新点

（一）大赛与产业升级发展紧密结合

通过技能大赛，推动产教研合作，提高煤炭职业教育服务产业升级发展的能力，为煤炭行业发展培养高素质技术技能型人才。竞赛项目设计均参照煤炭行业煤矿企业安全标准和技术规范，技能操作和技术操作要求与煤炭产业煤矿企业现场生产实际紧密结合；比赛重点内容和环节充分体现煤炭结构调整和转型升级以及煤矿生产安全、清洁、高效的产业升级要求；比赛项目设计着力体现煤炭产业“互联网+煤矿安全管理”的发展趋势；重点体现现代煤矿灾害事故应急处理救援技术的发展趋势。

（二）竞赛技术方案与煤炭类高职专业学生核心能力和职业素养培养紧密结合

根据煤矿企业现场技术人员的能力素质要求和学生未来就业岗位要求，在竞赛方案设计上不仅考查学生的技能操作能力，同时重点考查学生井下现场技术应用水平，特别是重点考查学生现场操作中的重安全、严规则的职业素养。竞赛与日常教学相结合，以真实煤矿现场案例为载体，以煤矿企业安全管理中实际任务为主体，以职业能力和职业素养培养为导向，教学资源与比赛同步开发，将比赛内容设计成教学任务，可供院校日常教学使用。

（三）赛项内容设计与国际、国内矿山救援大赛技能点对接

结合煤炭类高职院校灾害应急救援技术相关课程实施现状，赛项内容设计在充分结合《国际矿山救援技术竞赛》和《全国矿山救援技术竞赛》等相关竞赛技能点的基础上，增加了事故分析、方案制定等能体现当代大学生创造性创新性的技能点。使学生不仅能够适应煤矿安全对现场作业人员的特殊要求，使竞赛内容能够引领涉煤院校相关专业的教育教学方向，使竞赛设计能够与企业的实际人才需求相对接。

（四）竞赛过程与煤矿真实环境条件紧密结合

大赛充分考虑竞赛要求，结合煤矿生产的特殊条件，努力营造真实的井下作业环境和现场氛围，根据煤矿现场灾害救援实际流程，将仪器操作、一般技术操作、医疗救援等内容融合到模拟救援过程，注重技术的先进性和操作过程的规范性、合理性，做到比赛现场与事故现场对接，比赛情境与生产情境对接，使赛项内容实景化、实战化、实用化。

六、竞赛内容简介（总时间180min，总分100分）

结合矿井灾害救援人员在煤矿井下处理事故高度的实战性、应用性、及时性和技术性等要求，竞赛项目内容设计如下：

（一）闻警出动（10 min，5分）

以临战姿态进入竞赛现场值班室待命，接警第一时间按响预警电铃，接受和记录事故救援任务内容，包括事故地点、类别、遇险人数及救援任务，拉响事故警报，集合队伍，清点人数，布置任务。

（二）救援准备（20 min，10分）

根据事故类别要求携带必备的救援技术装备，随后在竞赛设置的井下救援基地领取任务卡和空白矿图，装备好模拟氧气呼吸器，检查无误并报告，救援计时开始。

（三）灾区侦察（与第四项合计计时）

根据所确定的救援路线，救援小队按照规定的顺序和间隔进入灾区，进行“全覆盖”侦察、事故技术处理与伤员抢救，按规定和牌板提示内容对灾区内所有重要地点进行气体检测，并及时将侦察情况填汇至矿图上。

（四）事故技术处理与伤员抢救（140min，80分）

在灾区侦察过程中，对灾区巷道路线所发现的水灾、火灾、冒顶、瓦斯事故等所有事故点按现场救援要求进行技术处理，并对救援过程中发现的伤员按照“三先三后”的原则即时进行现场处理并及时护送至竞赛指定地点。

- 撤离灾区（10 min，5分）

救援任务完成后，按要求顺序、间隔组织队伍撤出灾区，并将矿图上交至井下救援基地，完成比赛。

英文简介

The skills competition is composed of five parts (180 min, 100points).

（1）Hear the alarm, quickly dispatched( 10min，5points).

To enter the contest battle posture on standby duty room, the first time the alarm rang alarm bell, receive and record the accident rescue task, including the site of the accident, the categories, the number of distress and rescue mission, accident alarm sounded, the team set, count the number of tasks.

（2）Rescue preparation (20min，10points)

According to the accident types required to carry rescue technology and equipment necessary, task cards and blank drawing then receive in mine rescue base contest, equipped with good simulation of oxygen breathing apparatus check and report, rescue start time.

(3) Reconnaissance in disaster area

According to the determined rescue route, rescue teams in accordance with the order and the prescribed intervals into the area of "full coverage" reconnaissance, accident handling and rescue the wounded, the content of gas detection of all the important place in the area in accordance with the provisions of the board and prompt, and timely reconnaissance fill remitted to the mine map..

(4)Accident technical treatment and rescue of the wounded（140min，80points）

In the process of disaster reconnaissance, found in the disaster stricken areas of roadway route flood, fire, roof fall, gas accidents and other accident rescue scene all points according to the requirements of technical processing, and found that during the rescue of the wounded according to the "three to three" the principle of immediate on-site processing and promptly escorted to the designated place of competition.

（5）Evacuate the disaster area（10min，5points）

After the rescue mission has been completed, the team will be ordered and spaced out of the disaster area, and the mine map will be delivered to the underground rescue base to complete the competition.

七、竞赛方式

竞赛的技能实操部分为团体项目，竞赛内容由每支参赛队独立完成。参赛选手必须是高等职业院校在籍学生,每队限报6名选手，可派1名领队，1-2名指导教师参加比赛。不邀请境外代表队参加。

竞赛采用现场操作由裁判员现场评分。

八、竞赛时间安排与流程

（一）实操比赛流程

检录（10分钟）

赛前准备（15分钟）

实施任务（180分钟）

任务完成

评定成绩

比赛结束

超时

是

否

（二）竞赛时间安排

具体的竞赛日期，由全国职业院校技能大赛执委会及赛区执委会统一规定，以下所列为竞赛期间的日程安排。

| 时间 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一天 | 13:00-18:00 | 报到及熟悉赛场 |
| 第二天 | 8:30-9:00 | 开幕式 |
|  | 09:30-18:00 | 项目竞赛 |
| 第三天 | 7:50-12:00 | 项目竞赛 |
|  | 14:00-18:00 | 项目竞赛 |
| 第四天 | 7:50-12:00 | 项目竞赛 |
|  | 15:00-18:00 | 闭幕式 |

九、竞赛试题

（一）本次比赛将预先建立赛题库，开赛一个月前在大赛网络信息发布平台上（www.chinaskills-jsw.org)公开题库。

（二）闻警出动

原则以主要包括煤矿开采技术专业、矿山机电专业、矿井通风与安全专业等三个专业各2名学生组成的矿井灾害应急救援小队，以临战姿态进入竞赛现场设置的值班室待命，在接到事故电话后第一时间，立即按下预警电铃。队长按要求接受和记录事故救援任务内容，并在问清和记录事故地点、时间、类别、遇险人数、通知人姓名（联系人电话）及单位后，立即发出警报，并向地面救援指挥中心报告。

（三）救援准备

救援小队按《矿山救护规程》的规定，根据事故类别，按照对应事故处理技术要求携带必备的救援技术装备，主要包括担架、多功能气体检测仪、红外线测温仪、测距仪、苏生器、PH试纸、便携直读式风速风量计、铜顶斧、铜起钉器、铜锤、保温毯、急救箱等，小队下井，队长在竞赛设置的井下救援基地领取任务卡和空白矿图，装备好氧气呼吸器，检查无误后向裁判报告，井下救援工作计时开始。

（四）灾区侦查

根据所确定的救援路线，救援小队按照规定的顺序和间隔进入灾区（竞赛设置的500m巷道，包括完整的采煤工作面及掘进工作面）进行灾区侦察、事故技术处理与伤员抢救，同时由6人组成的裁判组跟随救援队进行现场即时评分；按规定对灾区所有的巷道交叉口，工作面、回风巷、冒落区、已有风障、风门、火区、密闭、局部通风机、救护队停留处、遇险遇难人员地点等位置进行气体检测；并将硐室位置、通风设施与风流方向、安全监控传感器、设备、水淹区、垮落区、火点、遇险人员、遇难人员、火点至井下基地的距离（误差不能超过1m）以及测得的各项气体参数等及时填绘至矿图上。

（五）事故技术处理与伤员抢救

根据“逢山开路，遇水搭桥”的要求，在灾区侦察过程中，对灾区巷道路线所发现的水灾、火灾、冒顶、瓦斯事故等所有事故点按现场救援要求进行技术处理，并对救援过程中发现的伤员按照“三先三后”的原则即时进行现场处理并及时护送至竞赛指定地点。

根据井下灾害情况，救援小队现场选用正确的方式方法进行处理。如，当遇到井下机电设备着火点时，就近选用干粉灭火器进行灭火；发生顶板事故时，首先进行“敲帮问顶”，随后对镂空顶板进行“放顶”处理，并赴井下材料库取出单体液压支柱对巷道顶板进行打点支护（2根单体支柱支起即为合格），支护完成后方可继续前进。

当遇到井下积水区域时，通过分析和测定水质、水量等情况后，从井下材料库中取出水泵和排水管，从启动器二次测连线，在保证水泵正常运转后将积水排至盘区水仓。

当在巷道中测定瓦斯浓度过高时，需要连接局部通风机对巷道内的瓦斯进行排放，以风机正常运转、三节风筒联结完整，无漏风，视为合格。

救援小队在井下发现有受到破坏的风门时，需要及时打好风障，防治灾害进一步蔓延。

遇到伤员时，根据遇险人员窒息、骨折的不同伤情，分别进行现场心肺复苏和固定处置，并立即用担架将遇险人员运送到指定地点。

（六）撤离灾区

在灾区侦察并完成救援任务后，按要求顺序、间隔组织队伍撤出灾区，并将填汇的矿图上交至井下救援基地（裁判长），完成比赛；最后根据井下裁判跟踪侦察救援过程的评定和裁判长根据上交矿图的成绩评定，确定比赛成绩。

十、评分标准制定原则、评分方法、评分细则

本竞赛评分标准本着“公平、公正、公开、科学、规范”的原则进行制订，注重考核选手的职业综合能力和技术应用能力。

评分与记分方法有：

（一）技能操作竞赛由裁判员依据选手现场实际操作规范程度、操作质量、文明操作情况和操作结果，按照技能操作规范评分细则及评分标准对每个项目单独评分后得出成绩。

（二）竞赛名次按成绩高低排定，总成绩相同者，以实际操作技能成绩高者为先，实际操作技能成绩相同时，按竞赛完成时间短者为先。

（三）在竞赛过程中，有作弊行为者，将取消其参赛项目的得分，并在其所在参赛队总分中扣除10分。

矿山灾害救援技术实际操作考试评分细节：参照煤矿山灾害救援计时实际操作考试要点与评分细则。

矿山灾害救援技术实际操作考试要点与评分细则：

（一）闻警出动（5分，10min）

1. 闻警出动（3分，7min）。

救援小队在地面救援指挥中心接警后，队长在第一时间按响警报电铃，分项计时开始。接警后由队长按要求将事故救援内容，包括事故类别、事故地点、遇险人数及救援任务、救援计划填写在救援行动计划表上，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务，以队长报告任务布置完毕停止计时。少填、漏填1项扣1分，扣完为止。超时该项不得分。

2. 地面救援指挥中心汇报（2分，3min）

参赛队任务布置完毕后，由队长向地面救援指挥中心按规定进行汇报，主要包括救援小队名称（代码）、队长姓名（代码）、队员人数、救援任务、确定的救援路线、救援时间等，评分标准以小队人员齐全、列队整齐、报告词无误，该项得满分，否则，该项不得分。

（二）救援准备（10分，20min）

参赛队员集合完毕后，至井下救援基地进行救援准备，由队长按下井下救援基地计时器开始计时。准备内容包括根据事故类型选取仪器设备、战前检查、领取空白矿图等。参赛队全部队员必须参加战前检查，缺人、超时该项均不得分。

1. 进入灾区装备齐全（1分）

进入灾区携带的装备、工具、检测仪器齐全。缺少装备1件及以上，该小项不得分。

2. 仪器完好（2分）

要求附件齐全，正压氧气呼吸器氧气压力不低于18Mpa，随时可用。有1件及以上仪器不符合要求，该小项不得分。

3. 正压氧气呼吸器检查内容和程序正确（4分）

检查内容和程序：打开氧气瓶→自动补气阀→手动补气阀→排气阀→呼吸阀→面罩气密性→压力表→报告仪器状态（执行AQ1009-2007规定），符合以上要求得4分。参赛队未全部参加、丢项或顺序颠倒，每出现一次扣1分，扣完为止。

4. 互检正确（2分）

互检内容：目检要触摸压力表、面罩、头带、呼吸软管、呼吸器盖是否扣牢、安全帽、矿灯和人员状态。漏检1项及以上，该项不得分。

5. 撤出灾区装备齐全（1分）

参赛队携带的装备及仪器不得滞留在灾区，滞留装备1件及以上，该项不得分。

（三）灾区侦查及安全防护（40分，与灾害技术处理及遇险人员救治计时，共140min）

1. 参赛队人数满足要求（1分）

参赛队进入灾区不得少于6人，否则该项不得分。

2. 队员间距满足要求（1人）

侦查期间，队员应在互为可见范围内行动（烟雾区除外），即各队员之间距离不可超过9m，有队员远离范围1人次及以上的，该项不得分。

3. 角色顺序正确（1分）

灾区内侦查，前进时队长在前，副队长在队列后；返回时相反。出现1次及以上错误，该项不得分。

4. 侦查路线正确（1分）

参赛队按照一定路线，以与侦察巷道呈斜交式前进进行侦查，若改变侦查路线，需报告至井下救援基地裁判长同意，否则该项不得分。

5. 行进方式正确（1分）

参赛队应采用红外线测距仪，对前进巷道进行距离测定，且在前进或撤退时，队员不可出现奔跑现象。违反规定，该项不得分。

6. 信号使用正确（1分）

参赛队应按《矿山救护规程》正确使用信号（根据竞赛场景设计，可使用哨子发出信号，1声前进、2声停止、3声撤退）。不正确使用1次及以上，该项不得分。

7. 信息汇报及时（1分）

参赛队在灾区处理事故前，应由2-5号当中的1名队员根据井下实际情况，及时将灾情及预处理措施通知至队长，队长发出信号，副队长回复信号后方可行动。违反1次及以上，该项不得分。

8. 正确检测顶板、气体和风量（18分）

（1）顶板检测正确（5分）

队长应敲帮问顶，敲帮问顶地点：巷道冒落段两侧、损坏支架处、遇难遇险人员处、需建通风设施的地点，每个地点只需检查1次。漏检1处扣1分，扣完为止。

敲帮问顶方法：敲帮问顶执行两人作业，一人操作，一人在侧后方监护和警戒，用探险棍对巷道顶板和两帮各至少敲2次（方法错误视为未检查顶板）。

（2）气体检测正确（8分）

参赛队应在下列地点使用指定仪器或多功能气体检测仪正确检测气体浓度：气体告示牌、冒落区两侧、风障、风门、火区、密闭、局部通风机、电器开关、遇险遇难人员和竞赛规定的地点，每个地点只需检测1次。漏检1处扣1分，数据测定错误或达不到精度要求每出现1次扣1分，扣完为止。

精度要求：在竞赛规定地点的瓦斯和一氧化碳气体（球胆气样），必须使用光学瓦斯检定器和手推式气体检定仪进行实际检测，瓦斯或二氧化碳气体当实际气体浓度在10％以下时，允许最大误差±1％；当实际气体浓度在10％-100％时，允许最大误差±3％；一氧化碳浓度允许误差±10％。（气样及气体检测设备由组委会统一提供）

检测气体种类：甲烷、二氧化碳、一氧化碳和氧气，检测气体要在井下实际测量1-2个点，实测操作按照AQ1009-2007规定操作。

检测气体方法：检测仪器位置符合要求。检测甲烷时，检测仪位置高于头部；检测一氧化碳时，检测仪位置与胸平齐；检测氧气时检测仪应位于腰部或腰部稍下；检测二氧化碳时，检测仪应位于膝盖以下、地面以上。检测上述气体时，动作应有明显停顿，停顿时间2秒；每次气体检测结果，必须口述确认。

（3）风量检测正确（5分）

改变通风前在测风站实测风量1次，改变通风（即风向或风量发生变化时）后，在测风站测风1次。漏检或检测方法、计算结果错误，本小项不得分。

风量测定方法：

①操作方法：测风方法选用侧身法测风，具体方法为测风时人背向巷道壁，伸直持风表的手臂，与风流方向垂直，并使用风表叶片迎向风流方向，按照上下方向均匀移动风表，1分钟即关闭风表，读取读数，根据读数值查所用风表的校正曲线，得出真风速值V0。

②风量计算公式：Q=V0（S-0.4），单位：m3/min。

③测风时，其他人员不应影响风流流动。

④实际计算风速由裁判随机给定，风量计算结果保留1位小数，风速、风量计算结果标注在测风站处。

⑤允许误差：实测时最大允许误差±20％（由裁判员给定的风速计算不得出现误差）

9. 安全防护（15分）

（1）正确佩用氧气呼吸器（4 分）

违反下列要求时，违反1次扣1分，扣完为止。

①参赛队进入灾区后，队员全面罩不得脱落或摘下（特殊规定除外）。

②参赛队自佩用氧气呼吸器开始计时，20 分钟内必须在停留状态下互检 1 次，因呼吸器故障再次进入灾区时，同样要进行此项检查。

③参赛队员身体不适或呼吸器出现故障，应按《矿山救护规程》要求采取措施处理。

（2）高温区域防护得当（2 分）

进入环境温度超过 40℃的区域，按《矿山救护规程》相关规定采取防护措施，模拟施设水幕或着隔热服（口述或移动牌板）；限制时间，并向裁判报告。无模拟施设水幕或着隔热服扣 1 分，没有采取限制时间措施扣 1 分，扣完为止。

（3）正确使用和检测带电设备（2 分）。

不得违反《煤矿安全规程》中对使用带电设备有关规定，违反1次扣1分，扣完为止。

（4）恰当使用锁风（2分）

进入封闭区域或堵塞巷道前，在一侧情况不明时，应建立锁风设施；当从风幛、隔墙或锁风设施中撤出，若改变通风现状，需要重新锁风。违反1次扣1分，扣完为止。

（5）正确使用救生索（1 分）

烟雾巷道侦察时，队员应使用救生索连接。没有正确使用救生索，该项不得分。

（6）正确处理爆炸性气体（2分）

改变通风时不得使爆炸性气体流经火区、失爆带电设备和未侦查区域。违反1次扣2分。

爆炸性气体：瓦斯浓度在５％～16％，氧气浓度大于或等于 12％。以上两种因素同时存在属于爆炸性气体。

（7）正确处理水封（2分）

遇到水封巷道时，应根据现场实际提示情况，在不改变通风情况下，采取抽水措施后方可通过。违反1次扣1分，扣完为止。

（四）正确抢救遇险人员（10分）

违反下列任何一项要求时，扣1分，直至扣满 10 分为止。

1. 进入灾区，参赛队发现遇险人员，具备抢救条件时，应立即采取抢救措施。不具备抢救条件时，应先创造条件救人。

抢救人员条件：不能使伤员暴露在污浊空气中，顶板支护良好，以及不受其他因素威胁。

污浊空气：氧气浓度低于 20%、一氧化碳浓度超过 24ppm，其他有毒有害气体超过《煤矿安全规程》规定。

2. 应将现场抢救后的伤员迅速安全地转移到井下救援基地或指定地点，不许从事其他与抢救伤员无关的工作，行走不便的伤员要抬运出灾区。

3. 遇有烟雾，要给伤员佩戴防烟眼镜（佩用了全面罩氧气呼吸器除外）。

4. 应按《矿山救护规程》和仪器说明书要求，给遇险者佩用氧气呼吸器或自救器。对于清醒的遇险人员可佩用压缩氧自救器，对于无意识的遇险人员必须佩用核准的正压2小时或4小时全面罩氧气呼吸器。

5. 在灾区内应至少安排1人专门看护伤员，并每3分钟安慰伤员一次，队员与伤员之间的距离不得超过3米。

6. 在对遇险人员进行救治时，应根据遇险人员窒息、骨折的不同伤情，分别进行现场心肺复苏（CPR400模拟假人）和固定处置，并用担架将遇险人员运送到指定地点。救治时，应按照以下要点进行：

（1）队长应先根据现场提示牌板判断伤员伤情，随后进行现场急救；

（2）采用正确的保护伤员方法进行保护

保护伤员方法：将伤员放到担架上，给伤员颈部以下盖上毯子，用2条绷带或带子，将伤员固定在担架上，一条绑住身体躯干，一条绑住双腿，带子应与伤员的身体相垂直。

（3）伤员骨折固定方法正确（现场主要布置四肢骨折伤员）

四肢骨折固定方法：

①前臂骨折的现场急救固定

使用支撑物固定，使前臂处于中立位，肘关节屈曲成直角，腕关节稍向背屈，掌心朝向胸部（即拇指指向患者鼻子的位置），五指张开。固定范围由肘部到手掌，骨突部垫好棉花或软布，取宽窄合适的两块木板，分别放在前臂掌侧与背侧，并在手心放棉花等柔软物，让伤员握住，然后用布带或三角巾将上下两端固定，再屈肘90度，用布条或三角巾将前臂悬吊在胸前。

②上臂骨折及肩关节脱臼的临时固定

将宽窄合适的两块木板分别置于上臂内外侧，用绷带或布条将上下两端扎牢固定，肘关节屈曲90度，前臂用布条或三角巾吊起。

③大腿骨折的现场急救

伤员仰卧，伤腿伸直，取两块长短不等的木板，长板放在外侧，由踝部到腋窝，短板放在内侧，由踝部至大腿根，膝关节及踝关节周围骨突处及间隙部位先垫好棉花或软布，用数条三角巾或布条将骨折上下两端先固定，然后分别在腋下、腰部及膝、踝等处扎牢固定。同时，应脱去伤肢的鞋袜，以便随时观察血液循环情况。

④小腿骨折的现场急救固定

取长短大致相等的两块木板，长度为由脚跟部到大腿中段，在骨突部用棉花或布料加垫后分别放于小腿的内侧和外侧，用三角巾或布条分别固定。

（4）采用三人平托法搬运伤员至担架

（五）井下灾害技术处理（25）

1. 火灾事故处理（5分）

符合直接灭火条件时，参赛队应充分利用现场条件选取最佳灭火方法和器材迅速灭火，并在竞赛结束前火源不会复燃。火源未熄灭或出现火源复燃，该项不得分。

2. 建造风幛、木板密闭等通风设施要按《矿山救护规程》和 AQ1009-2007 执行（5分）

建造风幛要满足以下要求，违反 1 项扣1分，扣完为止。

（1）按 AQ1009-2007 规定结构操作；

（2）结构牢固（用一只手推不移位）；

（3）立柱、压条齐全；

（4）钉子钉在骨架上，钉帽接触到骨架；

（5）不得出现跑钉或悬钉；

（6）钉子距压条端不大于10cm；

（7）压条搭接或压条接头处间隙不大于5cm；

（8）中柱上下垂度不超过5cm，边柱与帮缝不大于2cm，长度不超过30cm，障面孔隙不大于20cm2，（从压条距顶、帮、底的孔隙宽度大于2cm处始量长度，计算面积）；

（9）幛面平整，折叠宽度不大于1.5cm。

（10）同一块压条上，相邻两个钉子的间距不应超过15cm。

3. 冒顶事故处理（5分）

在冒落带进行事故处理时，应按照下列要求进行操作。违反1项，扣1分，扣完为止。

（1）应用呼喊、敲击的方法判断遇险人员位置；

（2）垮落带应及时架设单体液压支柱，并满足以下条件：

①参赛队发现支护材料后，及时在垮落、支架损坏处支护；

②支柱应牢固，单手推不倒；

③当支柱与顶板接触不严时，应使用材料刹顶。

单体支柱操作流程：

①支柱时，1人扶柱，将手柄和注液阀调整到规定位置，另1人用注液枪清洗注液阀嘴，然后将注液枪卡套卡紧注液阀。

②开动手柄均匀供液升柱，使柱爪卡住梁牙。

③注液枪用完后，应及时悬挂在支柱手把体上。

④井下现场2根单体支柱支起即为合格。

4. 水灾事故处理（5分）

救援队需对水淹区进行排水，并按照以下要求进行操作，违反1项扣1分，扣完为止。

（1）巷道中明确要求排水区域，必须接线进行排水；

（2）水泵接线操作应符合以下规范要求：

①打开磁力启动器上接线箱盖前应检测瓦斯含量；

②停止并闭锁磁力启动器手把；

③停止并闭锁分路馈电开关；

④在指定位置剁电缆、放工具。

⑤检查兆欧表是否良好（表笔开路、短路试验）；

⑥使用摇表检查电缆绝缘（摇测电缆一相芯线对地间的绝缘电阻），并进行放电。

⑦电缆、垫片及压线板安装顺序正确，安装尺寸及位置符合《煤矿安全》规程有关规定。

5. 局部通风（5分）

局部通风机及风筒连设，需符合以下规定，每违反1项扣1分，扣完为止。

①风筒接口处采用双反边方式连接，且不应出现漏风现象；

②风筒供风时出风口稳定，不出现摆动现象；

③风筒吊环齐全，无缺失；

④风筒通风时搭接处未出现断开现象。

⑤不得采用“一风吹”。

（六）矿图及现场标注（10分）

正确标注矿图，参赛队应将侦察到的情况正确标注在矿图上，漏填、错填1项扣 1分, 扣完为止。

1. 队长收到空白矿图后，在进入灾区前，应在井下救援基地牌板上清楚填写队名代码、日期等信息。

2. 应在矿图上标注的内容：工作面和停留点气体浓度，井下救援基地、通风设施、风流方向、测风站及风量、机电设备、水淹区、冒落区、火区、遇险遇难人员。

3. 以上规定需标注的物体应按图例标注(见附件)，对图例以外的物体或设施，应作记号“X”，并用引线标注说明。

4. 参赛队应在工作面、风门、密闭、发现遇险遇难人员处、冒落区、支护损坏地点做好侦察标记。标记方法：参赛队安放自制标牌。

5. 送电、改变通风的时间必须标记在现场（投放自制标牌，例如：队名xxx：xx 月 xx 日 xx 时 xx 分）和矿图上。

6. 规定统一标准图例(见附件)。

（七）其他

1. 没有在竞赛结束时撤回井下基地，扣5分。

2. 没有按救援任务书要求完成救援任务，每项扣5分。

（八）备注

1. 参赛队由6人组成。参赛人员应在靠近肩膀的衣袖上佩戴号码牌，队长是1号，队员是2-5号，6号为副队长。

2. 参赛队应携带多功能气体检测仪、红外线测温仪、测距仪，苏生器（MZS-30）、氧气呼吸器且符合使用标准。

3. 参赛队按抽签顺序提前做好准备，在指定地点待命，准时参加检录和竞赛。

4. 竞赛巷道、风障、支护材料、局部通风机、灭火器、正压氧气呼吸器、心肺复苏模拟假人等设备设施由组委会统一准备。

（九）图例

矿井灾害应急救援技术行动计划

1. 参赛队伍代码：                       任务名称：

事故性质：                       事故地点：

完成任务小队人数：

2. 井下救援基地设置位置：

3. 事故概述：

4. 救援战斗行动计划：

| 任务分工 |  |
| --- | --- |
| 井下基地 |  |
| 侦查路线 |  |

5. 计划工作时间：

自    年  月  日  时  分——    年   月   日   时   分

矿井灾害救援技术评分表（一）

| 参赛队代码 |  |  |  | 参赛顺序号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛日期 |  |  |  | 竞赛用时 |  |  |  |
| 序号 | 竞赛内容 |  |  |  | 评分标准 （分） |  | 得分/时间 |
| 1. 闻警出动、救援准备（15分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 闻警出动符合要求（7min） |  |  |  | 3 |  | / |
| 2 | 地面救援指挥中心汇报符合要求(3min) |  |  |  | 2 |  | / |
| 3 | 救援准备 （20min，10分） | 进入灾区装备齐全 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 仪器完好 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 正压氧气呼吸器检查内容和程序正确 |  |  | 4-1× |  |  |
|  |  | 互检正确 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 撤出灾区装备齐全 |  |  | 1 |  |  |
| 本表共计得分： |  |  |  |  |  |  |  |

参赛队代表签字：                  裁判员签字：

矿井灾害救援技术评分表（二）

| 参赛队代码 |  |  |  |  | 参赛顺序号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛日期 |  |  |  |  | 竞赛用时 |  |  |  |
| 序号 | 竞赛内容 |  |  |  |  | 评分标准 （分） |  | 得分 |
| 2. 灾区侦查及安全防护（40分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灾区侦查 (25分) | 参赛队人数满足要求 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 队员间距满足要求 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 角色顺序满足要求 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 侦查路线满足要求 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 行进方式正确 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 信号使用正确 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 信息汇报及时 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 正确检测顶板、气体和风量 |  | 顶板检测正确 |  | 5-1× |  |  |
|  |  |  |  | 气体检测正确 |  | 8-1× |  |  |
|  |  |  |  | 风量检测正确 |  | 5-1× |  |  |
| 2 | 安全防护(15分) | 正确配用氧气呼吸器 |  |  |  | 4-1× |  |  |
|  |  | 高温区域防护得当 |  |  |  | 2-1× |  |  |
|  |  | 正确使用和检测带电设备 |  |  |  | 2-1× |  |  |
|  |  | 恰当使用锁风 |  |  |  | 2-1× |  |  |
|  |  | 正确使用救生索 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 正确处理爆炸性气体 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 正确处理水封 |  |  |  | 2-1× |  |  |
| 本表共计得分： |  |  |  |  |  |  |  |  |

参赛队代表签字：                  裁判员签字：

矿井灾害救援技术评分表（三）

| 参赛队代码 |  |  | 参赛顺序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛日期 |  |  | 竞赛用时 |  |  |  |  |
| 序号 | 竞赛内容 |  |  |  |  | 评分标准 （分） | 得分 |
| 3.正确抢救遇险人员（10分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准描述 |  |  | 违反要求项数 |  | 10-1× |  |
| 1 | 进入灾区，参赛队发现遇险人员，具备抢救条件时，应立即采取措施抢救。不具备救助遇险人员条件时，首先创造条件救人。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 应将伤员迅速安全的转移到井下基地，不许从事其他与抢救伤员无关的工作，行走不便的伤员也要抬运出灾区。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 遇到烟雾，要给伤员佩戴防烟眼镜（佩用了全面罩氧气呼吸器除外）。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 应按《矿山救护规程》要求，对于清醒的遇险人员可佩用压缩氧自救器，对于无意识的遇险人员必须佩用核准的正压 2 小时或 4 小时全面罩氧气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 在灾区内，应至少安排 1 人专门看护伤员，并每3分钟安慰伤员一次，队员与伤员之间的距离不得超过 3 米。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 在对遇险人员进行救治时，应根据遇险人员窒息、骨折的不同伤情，分别进行现场心肺复苏和固定处置，并用担架将遇险人员运送到指定地点。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表共计得分： |  |  |  |  |  |  |  |

参赛队代表签字：                  裁判员签字：

矿井灾害救援技术评分表（四）

| 参赛队代码 |  |  |  | 参赛顺序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛日期 |  |  |  | 竞赛用时 |  |  |  |  |
|  | 竞赛内容 |  |  |  |  |  |  | 得分 |
| 4.井下灾害技术处理（25分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准描述 |  |  |  |  |  | 评分标准 （分） |  |
| 1 | 火灾事故处理符合规范要求 |  | 符合直接灭火条件时，参赛队应充分利用现场条件选取最佳灭火方法和器材迅速灭火，并在竞赛结束前火源不会复燃。 |  |  |  | 5-1× |  |
| 2 | 设置风障满足要求 |  | 按 AQ1009-2007 规定结构操作；结构牢固（用一只手推不移位）；立柱、压条齐全；钉子钉在骨架上，钉帽接触到骨架；不得出现跑钉或悬钉；钉子距压条端不大于10cm；压条搭接或压条接头处间隙不大于5cm；中柱上下垂度不超过5cm，边柱与帮缝不大于2cm，长度不超过30cm，障面孔隙不大于20cm2，（从压条距顶、帮、底的孔隙宽度大于2cm处始量长度，计算面积）；幛面平整，折叠宽度不大于1.5cm。同一块压条上，相邻两个钉子的间距不应超过15cm。 |  |  |  | 5-1× |  |
| 3 | 冒顶事故处理符合要求 |  | 应用呼喊、敲击的方法判断遇险人员位置；垮落带应及时架设单体液压支柱，并满足以下条件：①参赛队发现支护材料后，及时在垮落、支架损坏处支护；②支柱应牢固，单手推不倒；③当支柱与顶板接触不严时，应使用材料刹顶。 |  |  |  | 5-1× |  |
| 4 | 水灾事故处理符合要求 |  | 巷道中明确要求排水区域，必须接线进行排水，水泵接线操作应符合以下规范要求：①打开磁力启动器上接线箱盖前应检测瓦斯含量；②停止并闭锁磁力启动器手把；③停止并闭锁分路馈电开关；④在指定位置剁电缆、放工具。⑤检查兆欧表是否良好（表笔开路、短路试验）；⑥使用摇表检查电缆绝缘（摇测电缆一相芯线对地间的绝缘电阻），并进行放电。⑦电缆、垫片及压线板安装顺序正确，安装尺寸及位置符合《煤矿安全》规程有关规定。 |  |  |  | 5-1× |  |
| 5 | 局部通风（排放瓦斯）处理符合要求 |  | ①风筒接口处采用双反边方式连接，且不应出现漏风现象；②风筒供风时出风口稳定，不出现摆动现象；③风筒吊环齐全，无缺失；④风筒通风时搭接处未出现断开现象。⑤不得采用“一风吹”。 |  |  |  | 5-1× |  |
| 5.矿图及现场标注（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准描述 |  |  |  | 违反要求项数 |  | 评分标准 （分） |  |
| 1 | 井下救援基地牌板上队名代码、日期等信息填写清晰、齐全 |  |  |  |  |  | 10-1× |  |
| 2 | 按要求在矿图上标注：工作面和停留点气体浓度，井下救援基地、通风设施、风流方向、测风站及风量、机电设备、水淹区、冒落区、火区、遇险遇难人员。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 按图例标注(见附件)，对图例以外的物体或设施，应作记号“X”，并用引线标注说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 参赛队应在工作面、风门、密闭、发现遇险遇难人员处、冒落区、支护损坏地点做好侦察标记。标记方法：参赛队安放自制标牌。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 送电、改变通风的时间必须标记在现场（投放自制标牌，例如：队名xxx：xx 月 xx 日 xx 时 xx 分）和矿图上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 未在竞赛结束时撤回井下基地 |  |  |  |  |  | -5 |  |
| 2 | 没有按救援任务书要求完成救援任务 |  |  |  |  |  | -5× |  |
| 本表共计得分： |  |  |  |  |  |  |  |  |

参赛队代表签字：                  裁判员签字：

矿井灾害应急救援技术成绩汇总表

| 参赛队代码 |  | 参赛顺序号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛日期 |  | 竞赛总用时 |  |  |
| 分项项目 |  |  | 分项得分 |  |
| 矿井灾害救援技术评分表（一）： |  |  |  |  |
| 矿井灾害救援技术评分表（二）： |  |  |  |  |
| 矿井灾害救援技术评分表（三）： |  |  |  |  |
| 矿井灾害救援技术评分表（四）： |  |  |  |  |
| 加减分： |  |  |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |

裁判长签字：                             总裁判长签字：

日期：

十一、奖项设置

本赛项奖项设团体奖，团体奖的设定为：一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。

获奖选手的指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

十二、技术规范

按照高职院校煤矿安全类专业人才培养方案实施要求,掌握《矿井通风》、《煤矿安全》、《煤矿监测监控技术》中关于通风、瓦斯、煤尘、防火等相关的规定。规范参照国家安全生产监督管理总局下发文件如下：

（煤矿瓦斯检查员安全操作规程2016版，《煤矿安全规程》2017版、AQ 1008-2007《煤矿救护规程》）

1. 可以自带技能竞赛赛项规程要求准备的工具。

2. 参赛选手应严格遵守赛场纪律，服从指挥，仪表端庄。

3. 比赛前一天，由各地代表队领队参加抽签确定轮次。

4. 比赛当天，由参加比赛的选手抽签确定工位。

5. 比赛过程中，或比赛后发现问题（包括反应比赛或其他问题），应由领队在当天向大赛组委会提出书面陈述。

6. 其它未尽事宜，将在赛前向各领队做详细说明。

十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求

比赛使用设备

| 序号 | 装备名称 | 型号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟氧气呼吸器 | HYZ4 | 仪器操作及现场救援 |
| 2 | 便携式自动苏生机 | ZMS30 | 仪器操作及现场救援 |
| 3 | 自救器 | ZYX30 | 仪器操作及现场救援 |
| 4 | 干粉灭火器 | ZX-01 | 仪器操作及现场救援 |
| 5 | 风障 | 矿用帆布，规格：4mX4m | 现场救援 |
| 6 | 红外线测温仪 | CWH600 | 仪器操作及现场救援 |
| 7 | 红外线测距仪 | YHJ-200J | 仪器操作及现场救援 |
| 8 | 多种气体检测仪 | CD5 | 仪器操作及现场救援 |
| 9 | 风表 | CFJ25 | 仪器操作及现场救援 |
| 10 | 秒表 | ZS44-803 | 仪器操作及现场救援 |
| 11 | 干湿温度计 | DHM1 | 仪器操作及现场救援 |
| 12 | 温度计 | LX-062 | 现场救援 |
| 13 | 救生索 | 长度30m， 直径12.5mm | 现场救援 |
| 14 | 担架 | 92.5×50×10cm(折叠尺寸) | 现场救援 |
| 15 | 保温毯 | 150×220cm | 现场救援 |
| 16 | 绝缘手套 |  | 现场救援 |
| 17 | 水龙带 | 65 | 现场救援 |
| 18 | 电工工具 |  | 现场救援 |
| 19 | 水泵 | M314267 | 现场救援 |
| 20 | 模拟人 | CPR400 | 现场救援 |

十四、安全保障

赛事安全是全国职业院校技能大赛一切工作顺利开展的先决条件，是本赛项筹备和运行工作必须考虑的核心问题。

（一）组织机构

赛项执委会组织专门机构负责赛区内赛项的安全工作，建立公安、消防、司法行政、交通、卫生、食品、质检等相关部门协调机制保证比赛安全，制定应急预案，及时处臵突发事件。制定相应安全管理的规范、流程和突发事件应急预案，全过程保证比

赛筹备和实施工作安全。

（二）赛项设计

1. 比赛内容涉及的器材、设备应符合国家有关安全规定。赛项专家组应充分考虑比赛内容和所用器材、耗材可能存在的危险因素，通过完善设计规避风险，采取有效防范措施保证选手备赛和比赛安全。危险提示和防范措施应在赛项技术文件中加以明确。

2. 赛项技术文件应包含国家（或行业）有关职业岗位安全的规范、条例和资格证书要求等内容。

3. 赛项执委会须在赛前对本赛项全体裁判员进行裁判培训和安全培训，对服务人员进行安全培训。源于实际生产过程的赛项，须根据《中华人民共和国劳动法》等法律法规，建立完善的安全事故防范制度，并在赛前对选手进行培训，避免发生人身伤害事故。

4. 赛项执委会须制定专门方案保证比赛命题、赛题保管和评判过程的安全。

（三）比赛环境

1. 环境安全保障

赛场组织与管理员应制定安保须知、安全隐患规避方法及突发事件预案，设立紧急疏散路线及通道等，确保比赛期间所有进入竞赛地点的车辆、人员需凭证入内；严禁携带易燃易爆物、管制刀具等危险品及比赛严令禁止的其他物品进入场地；对于紧急发生的拥挤、踩踏、地震、火灾等进行紧急有效的处臵。

2.操作安全保障

赛前要对选手进行煤矿安全、电器设备等操作的安全培训，进行安全操作的宣讲，确保每个队员能够安全操作设备后方可进行比赛。裁判员在比赛前，宣读安全注意事项，强调用火、用电安全规则。

整个大赛过程邀请当地公安系统、卫生系统和保险系统协助支持。

参赛队：由各省市负责参赛选手旅途及竞赛过程中的安全保障。

3. 赛项执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。

赛场的布臵，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照赛项执委会要求排除安全隐患。

4. 赛场周围要设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。

比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

5. 承办单位应提供保证应急预案实施的条件。

对于比赛内容涉及安全作业、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

6. 赛项执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设臵齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

7. 大赛期间，赛项承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

8. 参赛选手进入赛位、赛事裁判工作人员进入工作场所，严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带记录用具。如确有需要，由赛场统一配臵、统一管理。赛项可根据需要配臵安检设备对进入赛场重要部位的人员进行安检。

（四）生活条件

1. 比赛期间，原则上由赛事承办单位统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。

2. 比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。以学校宿舍作为住宿地的，大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由赛项执委会和提供宿舍的学校共同负责。

3. 大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由赛区组委会负责。赛项执委会和承办单位须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

4. 各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

（五）组队责任

1. 各省、自治区、直辖市和计划单列市在组织参赛队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2. 各省、自治区、直辖市和计划单列市参赛队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3. 各参赛队领队须加强参赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

（六）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告赛项执委会，同时采取措施避免事态扩大。赛项执委会应立即启动预案予以解决并向赛区执委会报告。出现重大安全问题的赛项可以停赛，是否停赛由赛区组委会决定。事后，赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。

（七）处罚措施

1. 赛项出现重大安全事故的，停止承办单位的赛项承办资格。

2. 因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其参赛资格。

3. 参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

4. 赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

十五、经费预算

竞赛预算主要包括组织预算、场地预算、设备预算三大块。对于上述三项发生的费用，主办方将会协调承办学校、协办企业单位，提供比赛场地、比赛设备（设备使用权）和所需资金。具体方式如下。

1、组织预算：由合作单位提供；

2、场地预算：比赛场地由承办学校提供，场地布置费用由承办校和企业共同提供。

3、设备预算：所用比赛设备由承办学校提供使用权的方式解决。

4、经费统筹

（1）使用原则：按照“收支平衡、统筹安排、保证重点、专款专用”的使用原则。

（2）使用方向：做好赛事筹备、赛中运营、赛后维护三方面的合理分配与使用。

（3）统筹经费的监督管理：统一监管、具体实施。

经费预算项目清单

| 费用类别 | 项目 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （万元） |  |
| 赛项研论证、赛题开发及培训预算 | 竞赛方案研讨论证会议组织 | 5 | 研讨会专家的用餐、论证费等 |
|  | 竞赛赛项开发 | 8 | 专家封闭开发住宿、用餐等 |
|  | 印刷费 | 2 | 大赛通知、赛程、竞赛文档、赛题等 |
|  | 培训费 | 1 | 裁判员培训费用 |
|  | 专家 | 3 | 包括命题、评审、裁判等环节的专家费用 |
| 赛项组织预算 | 场地布置 | 5 | 根据场地要求布置场地、主席台搭建等 |
|  | 设备运输、安装、调试 | 6 | 比赛设备运输、安装、调试等 |
|  | 现场技术支持 | 3 | 竞赛现场支持 |
|  | 赛项宣传费用 | 5 | 赛场环境设计与制作、宣传材料制作、平面媒体、网站宣传维护等 |
|  | 服装费 | 4 | 选手、指导老师、裁判、工作人员、志愿者服装费 |
|  | 获奖奖励 | 4 | 获奖人员奖励、奖品和纪念品等 |
|  | 餐费、交通费 | 6 | 领导、专家、选手在进食、交通费用、工作人员餐费 |
|  | 预留资金 | 3 | 处理赛事突发事件 |
| 设备预算 | 赛项专用设备 | 30 | 包括赛项全程比赛设备 |
| 总计 |  | 85 |  |

十六、比赛组织与管理

（一）组织机构

教育部、天津市人民政府、国家发展改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家民族事务委员会、民政部、财政部、人力资源和社会保障部、国土资源部、环境保护部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、农业部、商务部、文化部、国家卫生与计划生育委员会、国务院国有资产监督管理委员会、国家安全生产监督管理总局、国家旅游局、国家粮食局、国家测绘地理信息局、中国民用航空局、国家中医药管理局、国务院扶贫开发领导小组办公室、中华全国总工会、共青团中央、中华职业教育社、中国职业技术教育学会、中华全国供销合作总社、中国机械工业联合会、中国有色金属工业协会、中国石油和化学工业联合会、中国物流与采购联合会、中国纺织工业联合会、中国煤炭工业协会主办，由中国煤炭教育协会、全国煤炭职业教育教学指导委员会、煤炭工业职业技能鉴定指导中心承办，赛项组织机构由赛项组委会、赛项执委会、专家组、监督与仲裁委员会等构成。

赛项组委会由教育部（职成司）、中国煤炭工业协会、中国煤炭教育协会、全国煤炭职业教育教学指导委员会等单位组成；

赛项执委会由中国煤炭教育协会、全国煤炭职业教育教学指导委员会等单位组成；

赛项专家组由中国煤炭教育协会、全国煤炭职业教育教学指导委员会专家，煤矿企业专家和参赛院校专家组成，负责赛项整体设计，指导具体方案实施；

赛项监督与仲裁委员会由教育部竞赛办、中国煤炭教育协会、煤炭工业职业技能鉴定指导中心、及参加协办的企业领导和参赛院校领队组成。

（二）职责分工

中国煤炭教育协会、全国煤炭职业教育教学指导委员会负责赛项申报、专家组选拔、竞赛规程制定、赛题设计、赛项平台开发、赛项经费预决算以及大赛主办组织等事项。

协办院校负责竞赛场地、设备、设施及配套工具等准备工作，参赛选手、教师及裁判的接待工作，大赛赛务的组织工作和相关服务

中煤科工集团重庆研究院有限公司、重庆安仪煤矿设备有限公司负责比赛所需设备及配套工具和相关设施的准备工作并提供现场技术支持。

赛项监督与仲裁委员会负责比赛各项赛务组织的监督工作，比赛成绩的公示工作，争议申诉的仲裁工作，保证大赛公正、公平。

中国煤炭教育协会、全国煤炭职业教育教学指导委员及协办院校做好大赛的安全防范工作，和突发事件的处理工作。

（三）制定安全防范措施

由主办单位、承办单位以及协办单位领导组成大赛安全工作领导小组，明确安全工作责任分工，并指定由所在赛区相关负责人以及协办院校相关负责人专门负责大赛安全工作，制定《2018年全国职业院校煤矿安全技能大赛安全应急预案》，确保大赛有序、安全进行。

十七、教学资源转化建设方案

充分利用职业技能大赛的展示交流平台，整理编辑竞赛成果，经过加工与开发，转化为教学资源，服务教学，成果共享。

（一）出版赛项成果资料

将比赛内容、比赛流程、技术纲要、评分标准等文字性资料编辑为《矿山灾害救援技术实训任务书与指导书》并公开出版。比赛录像资料经过编辑处理，用于教学的典型视频案例。

（二）建设课程教学网络平台

建设《矿山灾害救援技术》课程教学网络平台，建设赛项试题库、案例库、工具库、资料库、网络资源库及虚拟实训室，“电子书包”、“空中课堂”等对全国煤炭类高职院校开放，分享教学优质资源。

（三）专业知识展示资料转化

比赛中涉及到的专业知识，如行业新技术、新知识、新成果等，整理汇编成册，形成《矿山灾害应急救援知识汇编》1套。

（四）开发教学项目和任务教学

将比赛设计的竞赛项目引入教学，作为项目教学与任务教学案例，用于教学改革。

教学资源转化建设方案进度计划表

| 序号 | 建设方案 | 完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 出版赛项成果资料 | 2018年1月 |
| 2 | 建设课程教学网络平台 | 2018年3月 |
| 3 | 专业知识展示资料转化 | 2018年4月 |
| 4 | 开发教学项目和任务教学 | 2018年6月 |

十八、筹备工作进度时间表

| 序号 | 事项与内容 | 完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组建专家组 | 2017年7月 |
| 2 | 拟定竞赛方案 | 2017年8月 |
| 3 | 进行赛项申报 | 2017年9月 |
| 4 | 组织参赛院校讨论修订方案 | 2017年11月 |
| 5 | 参加教育部赛项答辩 | 2017年12月 |
| 6 | 组建大赛组委会、执委会、仲裁委员会等 | 2018年2月 |
| 7 | 进行比赛场地和设备设施准备 | 2018年3月 |
| 8 | 组织各院校报名 | 2018年3月 |
| 9 | 组织裁判队伍 | 2018年4月 |
| 10 | 进行赛务准备工作 | 2018年5月 |
| 11 | 组织比赛，上报比赛结果 | 2018年5月 |
| 12 | 完成资源转化、接收检查 | 2018年6月 |

十九、裁判人员建议

按照《全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》的有关要求，详细列出赛项所需现场裁判和评分裁判的具体要求。

（一）筹备工作人员组成建议

由中国煤炭教育协会、具体承办赛事学校、协办企业及相关行业企业、有条件的高等职业院校推荐人员共同组成。

（二）裁判员组成建议

1、竞赛的裁判工作由裁判长、裁判仲裁委员会和裁判员组成。

2、裁判员应是行业、企业、高等院校和职业院校的技术专家担任，原则上从事矿山救护，煤矿机电等相应领域，具有优秀的职业道德，能够客观公正地开展裁判工作，具有副高以上职称或注册安全工程师。

3、所有裁判员将经过培训后上岗执裁。

4、以全国 40支参赛队左右为测算基础，建议裁判团队由46人组成。

| 序号 | 专业技术方向 | 知识能力要求 | 执裁、教学、工作经历 | 专业技术职称 （职业资格等级） | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矿安全 | 熟悉煤矿安全规程 | 2年以上执裁大赛经验 | 副高以上或注册安全工程师 | 18人 |
| 2 | 矿山救护 | 熟悉矿山救护相关技术规范 | 3年以上教学经验 | 副高以上或注册安全工程师 | 18人 |
| 3 | 煤矿机电 | 熟悉煤矿机电运行与检测 | 5年以上教学经验 | 副高以上 | 10人 |
| 裁判总人数 | 46人 |  |  |  |  |

二十、其他

（一）项目申报负责人及联络员

申报单位：中国煤炭教育协会

全国煤炭职业教育教学指导委员会
负责人：

联络人员：

（二）所有参加此竞赛项目的院校负责为参赛选手办理意外伤害险。

（三）协办院校为所有参赛院校选手提供训练用场地和设施设备等相关条件。