附件：

安徽城市管理职业学院经开校区大门

人脸识别闸机报价单

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外摆闸（右，无开孔） | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 2、标配8对红外检测，标配读卡板； 3、采用直流无刷电机； 4、支持开门超时自动复位功能； 5、支持声光报警提示，支持音量调节； 6、亚克力支持：600mm-1100mm（亚克力摆臂通道宽度选择1000mm-1100mm， 开关门速度必须设置到4档以下使用）； 不锈钢支持：600mm-1500mm（不锈钢摆臂通道宽度若选择1200mm-1500mm，通道打开后摆臂会超出机箱外，开关门速度必须设置到4档以下使用，同时需延长同步线缆或联系当地维修站采购8米跨机线满足，料号详见注意事项）； 7、平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次； 8、支持消防应急常开功能； 9、支持机械防夹、红外防夹功能； 10、支持防冲撞功能； 11、支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15、★平均无故障运行次数(MCBF)试验：设备MCBF不少于1800万次（提供公安部有效检测报告复印件） 16、支持人数统计； 17、支持断电开闸。 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 室外摆闸（左，无开孔） | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品类型：摆闸； 驱动电机：直流无刷电机； 状态指示灯：支持； 语音提示：支持； 外壳材料：SUS304； MCBF：300万次； 读卡距离：0cm～5cm； 通道宽度：不锈钢：600mm～1500mm;亚克力：600mm～1100mm； 开关门速度：0.5s； 红外对射对数：8对； 机身厚度：1.2mm； 防暴等级：玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08； 防尘防水等级：IPX4； 工作温度：-25℃～+70℃； 工作湿度：10%～95%（无凝露）； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 室外摆闸（中，无开孔） | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm； 2、标配8对红外检测，标配读卡板； 3、采用直流无刷电机； 4、支持开门超时自动复位功能； 5、支持声光报警提示，支持音量调节； 6、亚克力支持：600mm-1100mm（亚克力摆臂通道宽度选择1000mm-1100mm， 开关门速度必须设置到4档以下使用）； 不锈钢支持：600mm-1500mm（不锈钢摆臂通道宽度若选择1200mm-1500mm，通道打开后摆臂会超出机箱外，开关门速度必须设置到4档以下使用，同时需延长同步线缆或联系当地维修站采购8米跨机线满足，料号详见注意事项）； 7、平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次； 8、支持消防应急常开功能； 9、支持机械防夹、红外防夹功能； 10、支持防冲撞功能； 11、支持四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景； 12、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合； 13、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置； 14、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权； 15、★平均无故障运行次数(MCBF)试验：设备MCBF不少于1800万次（提供公安部有效检测报告复印件） 16、支持人数统计； 17、支持断电开闸。 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 7英寸智能门禁一体机 | 1、采用国产芯片和鸿蒙系统；提供鸿蒙生态产品兼容证书； 2、应采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕分辨率应为 1024×600； 3、★设备应支持通过红外补光灯和摄像头实现人脸识别与比对；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 4、★支持不低于5万个用户(包含50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张IC卡、30万条记录;（提供公安部有效检测报告复印件） 5、支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式; 6、支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警；支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；支持安全帽检测； 7、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 8、支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发 9、支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 10、支持在线升级，USB升级 11、支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 12、支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）； 13、支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名； 14、★支持多人识别，不少于6人同时人脸识别；支持人脸美颜功能；（提供公安部有效检测报告复印件） 15、支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并语音控制设备 16、支持视频和图片广告播放； 17、支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别； 18、人脸识别范围试验:设备人脸角度应能够在 0°～45°范围内有效侧脸识别;人脸偏转角度设置范围应为0°～90° 19、支持不低于IP66防护等级； 20、设备应支持12V/1A电源输出功能，可以给锁具、读卡器等外设供电 21、设备应具有多色指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。待机状态下显示蓝色，验证成功显示绿色，验证失败显示红色。 22、设备应支持读取CPU 卡物理序列号； 设备应支持 CPU 卡内容读取（需插入 PSAM 卡） 23、人脸识别速度试验:人脸识别(人脸特征比对)速度应&lt;0.1s 24、硬件接口检查:设备应具有以下硬件接口:1.RS-485接□:1个;2.RS-232接□:1个;3.韦根接□:1个;4.USB接□:1个;5.I0输入:4个(包含2路报警输入、1路门磁、1路开门按钮输入);6.I0输出:1个;7.门锁控制接□:1个;8.LAN接口:1个; 25、9.离墙防拆:1个;10.音频输出接□:1个;11.喇叭/扬声器:1个;12.麦克输入:1个;13.PSAM卡槽:1个;14.SD卡槽:1个;15.电源输出:1个 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 人脸识别通用闸机支架 | 1、表面工艺:喷漆 2、产品款式:闸机支架 3、外壳材料:铝合金 4、净重:0.55kg 5、安装方式:闸机安装 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 直流适配器 | 1、能效：V5； 2、认证：CCC； 3、输入：AC100~240V； 4、输出：DC12V2A； 5、颜色：黑色 | 个 | 2 |  |  |
| 总价（大写）： | （要盖公章 ） |  |  |  |  |  |

注：报价包含学校原设备的拆除，新设备安装及人脸识别调试，闸机水泥基座的拆除、新建，安装所需各类辅材和货物、运输、税金，等一切费用。

联系人（联系方式）：

日期：