采购需求（货物类项目）

- 一、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字示波器 | 模拟带宽：100MHz带宽 输入通道数量：2通道 计算上升时间 3.5ns 采样率：1GS/s 输入耦合：交流，直流，GND 输入抗阻：1MΩ±2% ，11.5pf±2pf 输入灵敏度范围：2mV/div,至5V/div 垂直分辨率：8位 通道间隔离：≤100MHz时 ≥100:1 最多4 条模拟通道和16 条数字通道 完整的触发集合 提供超过 125 种触发组合，包括建立时间/保持时间、串行包内容和并行数据，快速捕获异常信号。 29 种自动测量和 FFT 分析，简化对器件的分析。 | 1 |
| 2 | 信号发生器 | 通道数量：2 内置波形：正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、噪声波和45种常用任意波形 125MS/s采样率，14位垂直分辨率 4K点记录长度的任意波形编辑功能 USB Device 接口，用于远程控制和波形编辑 显示器类型：3.95英寸彩色LCD频 正弦波范围：1 μHz ~12.5MHz上 突发模式下任意波形：2 mHz ~ 10 MHz 有效最大频率输出：25 MHz 幅度平坦度(1 Vp-p)： < 10 MHz ±0.2 dB 10 MHz 到 25 MHz ±0.3 dB 谐波失真： < -50 dBc, 1 Vp-p, 1 μHz ~ 25 MHz 总谐波失真：< 0.2% (10 Hz ~ 20 kHz, 1 Vp-p) 杂散信号： < -45 dBc, 1 Vp-p, 1 μHz ~ 25 MHz 相噪：1 MHz：< -110 dBc/Hz @ 10 kHz偏置, 1 Vp-p (典型值) 残余时钟噪声： -57 dBm（典型） 上升/下降时间： <12 ns 抖动 (rms)：< 1 ns (典型值) 过冲：<5% | 1 |
| 3 | 数字万用表 | 内置用于 HVAC 应用的温度计 用于测试火焰传感器的微安测量 LoZ 功能：低输入阻抗，可防止因虚假电压引起的错误读数 白色 LED背光照明 即使在光线较弱的位置也能有效读数 电阻、连续性、频率和电容测量 最小值/最大值/平均值测量功能，记录信号波动情况 | 1 |
| 4 | 数据采集卡 | 16通道12位110kS/s 双极性及单极性输入均可提供4种可编程模拟输入范围.cPCI/PCI/LPCI-9112的A/D在12位分辨率下采样率高达110kS/s。此产品支持自动模拟输入扫描，提供8通道模拟输入的差分模式，降噪效果明显。另外，还拥有16通道模拟输入的单端模式。 具备2通道12位模拟输出、1通道16位通用定时器/计数器及16通道数字输出的功能 支持3.3V或5V PCI总线 ■ 3U欧规卡，兼容CompactPCI规范(PICMG 2.0 R2.1) ■ 12位A/D分辨率 ■ 采样率最高110 kS/s ■ 16路单端或8路差分输入 ■ 双极性或单极性模拟输入范围 ■ 可编程增益：0.5、x1、x2、x4、x8 ■ 自动模拟输入扫描 ■ 总线主控DMA，用于模拟输入 ■ 2通道12位多路模拟输出 ■ 16通道数字输入及16通道数字输出 ■ 1通道16位通用定时器/计数器 | 1 |

二、安装调试、质保及售后服务要求

三年保修，涵盖所以部件和人工费用。

三、其他要求

以上产品必须完全响应以上参数或优于响应以上参数。